| 类别 | 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 参考型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器 设备 | 1 | 转辙机 | 道岔转辙设备原则上应满足国家标准和铁道部有关的行业标准及技术条件。TB /T1477-1998 ZD -6系列电动转辙机；TB / T 2614-1994《转辙机通用技术条件》；TB/ T2613-1994《转辙机试验方法》； TB /T1433《铁路信号产品正常环境工作条件》；TB /T2846-1997《铁路地面信号产品振动试验方法》；GB 5171-1991《小功率电动机通用技术条件》。转辙机在接通电源后应准确动作并符合下列程序：切断原表示接点、转辙机解锁、转辙机转换、转辙机锁闭、接通表示接点。包含电机、减速器、开闭器等。 1.技术参数：额定电压：DC160V/AC380，外形尺寸：1100mm×725mm×258mm；额定转换力：4430N,动作杆动程：165mm+2mm,表示杆动程：135mm～185mm,锁闭杆动程：175mm；动作时间：≤1.8s,工作电流：≤2.0A;动作杆主、副销抗剪切力：29420士1961。 2.工作台2个，120×80×60cm(长宽高)，工作台架用50×50mm方钢，厚度不于2mm,台面钢板厚度不小于4mm。钢制高度可调带滚轮圆凳16个，Φ300mm×450mm（圆×高）；专用工具2套，工位小车2个。 | 2个 |  |  |
|  | 2 | 轨道继电器 | JWXC继电器12个，JPXC继电器6个， JZXC继电器2个。 | 20个 |  |  |
|  | 3 | 轨道继电器微机实验台 | 一、实验台组成 继电器微机测试台一台，尺寸600X1000×2055mm；继电器检修工作台；继电器测试盘二套；继电器测试盒二个；嵌入式电脑主机一套：液晶显示屏一套；继电器检修专用工具二套；电动螺丝刀（含平衡器）二套等。 二、测试范围及最大允许误差 1. 线圈电阻：0~200mΩ/2Ω/20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ土（0.4%×读数值＋0.1%×满度值＋3 m Ω) 2. 电压：DC 0~20/200/600V土（0.2%×读数值＋0.1%×满度值）。 AC 0~20/200/600V土（0.3%×读数值＋0.3%×满度值）。 电流：DC 0~50/500/5000mA土（0.4%×读数值＋0.1%×满度值）; AC 0~500/5000mA土（0.5%×读数值＋0.3%×满度值）。 时间测试量程：0~999.999s土0.006s。 绝缘电阻：0~500MΩ土（5%×读数值＋1%×满度值）。 温度：-10~85℃±1C 。 频率：0~25Hz土0.005Hz。 接点齐度：由指示灯监测。 三、功能及测试项目 1. 线圈电阻； 2. 释放值； 3. 工作值；4. 反向工作值； 5. 正向转极值； 6. 反向转极值； 7. 缓放时间； 8. 缓吸时间； 9. 接点齐度：10. 接点电阻； 11. 绝缘电阻； 12. 反向不动作值；13. 临界正向及反向不转极值； 14. 脉冲宽度及间隔；15. 动态特性等；16. 理想相位角、工作值、释放值、磁平衡程度，局部电流值、轨道电流值，动作同步性及可靠性测试；17. 对即将超期、及已超期设备提前报警功能；18.具有自动记录测试数据，测试结果存储、打印输出，验收主机与测试子机之间、与信号科、与路局之间试验数据无线网络共享传输。 四、测试继电器的品种、型号 可测试检测国标GB7417-2001规定的100多种继电器。 1. 无极继电器： JWXC -1000、 JWXC -1700、 JWXC -2000、 JWXC -2.3、 JWXC -7、 JWXC -370/480; 2. 无极缓放继电器： JWXC -H340、 JWXC -H310、 JWXC -H600、 JWXC -500/H300、 JWXC -H1000; 3. 无极加强接点继电器： JWJXC -480、 JWJXC -300/370、 JWJXC -135/135; 4. 无极加强接点缓放继电器： JWJXC -H125/0.13、 JWJXC -HI25/0.44、 JWJXC -H120/0.17、 JWJXC -H125/80; 5. 有极继电器： JYXC -660、 JYXC -270; 6. 有极加强接点继电器： JYJXC -135/220、 JYJXC -220/220、 JYJXC -3000、 JYJXC -J3000; 7. 偏极继电器： JPXC -1000; 8. 整流继电器： JZXC -H156、 JZXC -H142、 JZXC-480、 JZXC-0.14、 JZXC-0.56、 JZXC -H18、 JZXC -H18F、 JZXC -H62; 9. 单闭磁继电器： JDBXC -550/550、 JDBXC -110； 10. 时间继电器： JSBXC -850、JSBXC1-850; 11. 电源屏无极加强接点继电器： JWJXC -100、 JWJXC -7200; 12. 电源屏整流继电器： JZXC -20000; 13. 电源屏整流加强接点继电器： JZJXC -100、 JZJXC -7200;14、交流继电器： JJC ; 14. 交流加强接点继电器： JJJC 、JJJC1、JJJC3、JJJC4、JJJC5、JJJC7: 15. 传输继电器：JCDC5-140、JCZC3-15、JCZC2-2000; 16. 发码器： FJ -1、 J -4; 17. 灯丝继电器：JZCJ 、 JZSJC 、 JZSC -0.16、JZCJ2-0.12; 18. 动态继电器：JDXC -1000、 JAC -1000、 JAHC -1000、 JARC -100、 JSDPC -1000、 JSDPC -820、 JSDXC -1700、JSDXC1-1700、JSDXC2-1700、 JDXC -1700; 19. 二元二位继电器：JRJC-66/345、JRJC1-70/240； 20. 微电子相敏接收器:WXJ25、WXJ50； 21. 轨道滤波器：HF2-25、HF3-25、 HF4-25、HF2J-25 、HFJ4-25： 22. 其它型号继电器： JJXC -15。 包含产品说明书纸质版和电子版，产品使用说明书中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常检点、保养内容及定期安全检查项目与标准。 | 1台 |  |  |
|  | 4 | 轨道信号灯 | 调车信号机（矮型）1架，出站兼调车信号机（矮型）1架，进站信号机（矮型）1架；结构为透镜式，矮柱型3灯位色灯信号机。 | 2组 |  |  |
| 配套 器材 | 1 | 辅助设施 | 台式机4台，.机型：品牌商用台式计算机（戴尔、惠普），CPU: 第10代英特尔i7 10700K 处理器；.内存：32G DDR4 DIMM，2个DIMM，512G固态硬盘，M.2接口；.显卡:GTX1660S显卡，6G显存；系统要求：出厂预装正版Windows11操作系统，微软官方可查验真伪；硬盘保护、网络同传，支持任意机器作为主机对整个机房维护，支持DHCP网传环境传输，支持不同的系统分配不同的IP，支持网络传输故障定位;24英寸液晶显示器。要求电源线网线安装到位。 | 1套 |  |  |
| 安装及其他 | 1 | 安装调试 | 所有设备除主机外，其它未列入以上明细辅材耗材必须配套齐全，提供培训及有关技术资料，提供原厂授权及售后服务承诺函，所有设备必须由供货商负责安装调试到位，并提供免费培训，提供实验指导书、使用说明书。 | 1 |  |  |