英国爱丁堡荧光光谱仪（FS5）功能扩充技术参数

- 光致发光绝对量子产率：

1）用于量子产率及发光色度分析

2）测量对象：薄膜、粉末和液体；

3）积分球内径：≥145mm

4）积分球内衬：高反射率聚四氟乙烯材质

5）带有PLQY软件，完成量子产率、色度及标准误差的计算；

6）液体测量采用标准10mm光程4ml荧光池；

7）无需光纤导光，避免光纤对光信号的衰减，特别适合弱发光样品量子产率测试；

2、近红外探测器：

1）InGaAs模拟检测器

2）检测波长：900-2050nm

3）配置锁相放大器；

4）半导体制冷，内置在仪器内部，无需消耗液氮

5）适配现有光谱仪，两个检测器的切换软件进行自动控制

3）CW激光器接口，适配现有光谱仪，保证CW激光器可以直接耦合到光谱仪

4）兼容现有光谱仪（FS5），通过软件控制实现量子产率和近红外光谱测试