安徽三联学院教学质量监测管控中心及精品录播室建设项目

招标文件

招 标 人：安徽三联学院

二〇二四年八月

目  录

目录

安徽三联学院教学质量监测管控中心及精品录播室建设项目	3

第一章 投标人须知	4

第二章  项目需求一览表	12

第三章  评标办法	106

第四章  投标格式	112

第五章 合同协议书	120

招标公告

招标公告

- 安徽三联学院教学质量监测管控中心及精品录播室建设项目建设需要公开招标，现邀请合格投标人参与竞标。

- 项目基本情况：

1.项目名称：安徽三联学院教学质量监测管控中心及精品录播室建设项目

2.项目地点：安徽三联学院（安徽省合肥市经济技术开发区合安路47号）

3.采购人：安徽三联学院

二、本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.本项目的特定资格要求：

（1）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

7.本项目不接受联合体投标。

三、招标文件可自行在安徽三联学院网站招标公告页下载。

四、所有投标文件应于2024年9月9日上午10时30分（北京时间）之前递交到安徽三联学院图书馆楼一楼T116室。

五、开标时间：2024年9月9日下午14时30分（北京时间）。

六、联系人：商务咨询 王老师 13866122572

技术咨询 凌老师 18130061596；王老师 15256932781；刘老师 18155183187

2024年9月03日

## 第一部分 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 项目名称：安徽三联学院教学质量监测管控中心及精品录播室建设项目 |
|  | 采购人 | 地址：安徽省合肥市经济技术开发区合安路47号 联系人：王老师 电话：13866122572 |
|  | 投标人资格要求 | 1. 具有独立承担民事责任的能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 6.本项目的特定资格要求： （1）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单； 7.本项目不接受联合体投标； |
|  | 投标保证金 | 本项目无 |
|  | 投标有效期 | 投标截止日后90天（日历日） |
|  | 投标文件 | 1份正本，2份副本，所有内容须装订为一册； 投标人需确保投标文件的“正本”、“副本”完全一致。如果投标文件的“正本”与“副本”不符，评标时以“正本”为准。 |
|  | 投标文件递交时间及送达地点 | 详见“招标公告” |
|  | 开标时间及开标地点 | 详见“招标公告” |
|  | 评标方法 | 综合评标法 |
|  | 最高投标限价 | 778万元 |
|  | 合同签约地点 | 采购人指定地点 |
|  | 工期 | 60个工作日。 |
|  | 质保期 | 2年 |
|  | 付款条件 | 合同签订后10个工作日内支付合同总金额的20%；货到后10个工作日内支付合同总金额的30%；验收合格后10个工作日内支付合同总金额的45%；剩余合同总金额的5%作为质保金，质保期满后无质量及违约情况后10个工作日内付清。 |

- 第二部分 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本须知前附表序号1所列项目的招标。

2、合格的投标人

2.1只有在法律和财务上独立，根据商业法规运作，且不是采购人附属机构的企业（单位）才可以参与本采购项下的投标。

2.2投标人还应满足本招标文件中的“招标公告”第二条规定的合格投标人的资格要求。

3、投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 二、招标文件

4、招标文件的构成

4.1本招标文件包括：

招标公告；

（1）投标人须知及前附表；

（2）项目需求一览表；

（3）评标办法；

（4）投标格式。

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、附表和附件。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，则属于投标人的风险。根据本须知的规定，没有实质上响应招标文件要求的投标将被否决。

4.3投标人应认真审阅招标文件的所有内容，如果在收到招标文件后发现有缺页、印刷不清楚或对其中内容不理解而未向采购人提出，由此导致投标人的投标文件不符合招标文件的要求，其责任应由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被否决。

5、招标文件的修改

5.1在投标截止期之前，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

### 三、投标文件的编制

6、投标语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，当原文和译文之间存有差异和矛盾时，将以中文为准。

7、投标文件的构成

7.1投标人应将投标文件通过胶装形式装订成册（否则将导致该投标被否决），并编制目录。

7.2投标文件应简装，不宜采用塑封、硬皮、彩印等豪华装帧、制作方式，要求采用A4幅面，正文宋体小四号字体。

7.3若投标人参与多个包件投标，需将每个包件的投标文件独立装订成册并注明包件号，且所有投标文件均应包含以下7.4条的内容。

7.4投标文件应包括但不限于以下内容：

详见本招标文件“投标格式”。

8、投标文件的格式

8.1投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整地填写相应的文件。

8.2如果投标人如果未按照以上8.1条的规定填写相应的文件，所导致的风险由投标人承担。

9、投标报价

9.1投标人对所提供的货物进行报价，该报价必须包括投标人提供相关货物所包括的所有人力成本、操作成本、管理费用、增值税和其他全部税费。

9.2投标人应按照招标文件中所附的格式完整地填写投标报价表，说明所提供货物的数量、单价和总价。每项货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

投标人的报价不应有缺漏项。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。

9.3投标人在其供货清单中如有超出招标文件“项目需求一览表”附加、辅助或额外的货物或服务，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标函”和“投标报价表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。

10、投标货币

本采购项下的投标应以人民币（RMB）报价。

11、资格证明文件

详见“招标公告”。

12、投标保证金（本项目无）

13、投标文件的式样和签署

13.1投标人应按照招标文件的要求，准备“投标人须知前附表”规定套数的投标文件。每套文件均须清楚地标明“正本”或“副本”；一旦正本和副本内容不符，将以正本内容为准。

13.2所有投标文件的封面建议采用普通软质纸质封面。投标文件的正本和所有副本均应打印或用不褪色墨水书写。

13.3投标文件的正本应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字并加盖投标人的单位公章，否则将导致该投标被否决。

13.4由授权代表签字时，须在投标文件中加附“法定代表人授权委托书”，其格式应符合招标文件的规定。

13.5除投标人对错漏之处做必要修改或补充外，投标文件中不得有随意的行间插字、涂改和增删。如确有错漏之处确需要手工修改或补充，则必须由投标人法定代表人或其授权代表在修改或补充之处签字和盖章。

13.6投标文件副本的上述签字及盖章之处既可由投标人的法定代表人或其授权代表亲笔签署，也可以通过复印将上述签字及盖章复制到副本上。

### 四、投标文件的递交

14.投标文件的密封、标记和发送

14.1投标人应将投标文件的正本和所有副本一起密封包装。

14.2若投标人参与多个包件投标，需将每个包件的投标文件独立包装。

14.3外层包装均应符合下列要求：

（1）标明“投标人须知前附表”注明的项目名称，并注明“在“投标人须知”规定的日期和时间之前不得启封”的字样。

（2）按“投标人须知前附表”中说明的地址发往或送达指定地点。

14.4如果外层包装未按“投标人须知”的要求密封和加写标注，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，并退回投标人。

15.投标截止期

15.1采购人收到投标文件的时间不得迟于“投标人须知前附表”规定的截止日期和时间。

15.2采购人可以按“投标人须知”的规定，通过修改招标文件适当延长投标截止期。在此情况下，采购人与投标人之间受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.迟交的投标文件

按照“投标人须知”的规定，采购人将拒收并原封退回在其规定的截止期后收到的任何投标文件。

17.投标文件的修改和撤回

17.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止期之前，以书面形式通知采购人。

17.2投标人的修改或撤回通知书应按“投标人须知”规定进行密封、标记和发送，并应在内层信封上加注“修改”或“撤回”字样。

17.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

17.4根据“投标人须知”的规定，在投标截止期至采购人在“投标人须知”规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

### 五、开标和评标

18.开标

18.1采购人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标。投标人须委派本项目授权代表参加，参加开标的代表应签字报到以证明其出席。

18.2按照“投标人须知”的规定，提交了可接受“撤回”通知的投标将不予开封。

19.评标过程的保密性

19.1公开开标后，直至向中标人授予合同为止，凡与对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

19.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的审查、澄清、评价、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被否决。

20.投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式（如传真和电子邮件等）提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或投标文件中的其他实质性内容做任何更改。

21.投标文件的初审

21.1开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件的签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。采购人将汇总各投标文件对招标文件的响应情况，并将汇总情况递交评标委员会，由评标委员会对投标文件是否实质性响应招标文件作出书面评价。

21.2对投标文件初审的具体规定见评标办法。

21.3评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其报价是否有计算上或表述上的错误，纠正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，将以单价与数量的乘积为准，并修正合价；

（3）当各分项的合价之和与总价不符时，将以各分项的合价之和为准，并修改总价；

（4）对其他计算上或表述上的错误的纠正方法由评标委员会确定；

（5）投标人如采用定额形式报价，投标人已对费用表、预算书、工料机汇总表及税前补差表存在误差原因为造价软件计算作出澄清，且误差人民币10元以内，则无需进行价格修正。

21.4评标委员会按上述错误纠正方法纠正后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受纠正后的价格，则其投标将被否决。如果投标人中标，纠正错误后的价格即为中标价。

22.投标文件的评价和比较

22.1采购人将按照“投标人须知”的规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

22.2评价和比较的办法详见本招标文件 “评标办法”。

### 六、授予合同

23.合同授予标准

23.1采购人将按有关规定把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，能够满意履行合同义务且评标委员会推荐的最终得分第一名的中标候选人，并确定其为本项目的中标人。

23.2若中标人放弃中标资格或不能履行合同，采购人有权选择最终得分排序其后的中标候选人按序递补或组织重新招标。

24.资格后审履约能力审查

24.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

24.2如果审查通过，采购人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将否决其投标，并按中标候选人的推荐顺序对下一个综合评价最优的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

25.中标通知书

25.1在投标有效期期满之前，采购人将以书面通知的形式通知中标人。

25.2中标通知书将成为合同的组成部分。

26.签订合同

26.1中标人在中标通知书发出后的三十天内，应委派授权代表与采购人签订合同。

# 第二章  项目需求一览表

- 一、项目名称

安徽三联学院教学质量监测管控中心及精品录播室建设项目

- 二、建设周期

详见前附表。

- 三、免费质保期

详见前附表。

- 四、付款方式

详见前附表。

- 五、项目清单

- 5.1、质量监测管控中心

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 质量监控中心硬件设备 |  |  |  |
| （1） | 大屏显示系统 |  |  |  |
| 1 | P1.2 COB全彩屏 | 1、 ★LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡，COB封装1R1G1B， RGB 芯片全倒装（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 2、 有效显示尺寸为4.2m×2.3625m，投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接，但是显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽，误差范围不超过2％。 3、 ★单元尺寸≤600x337.5x29.5（mm），重量＜3.5kg（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 4、 ★依据GB/T 20145-2006 标准要求，LED显示屏辐亮度≤100 W·m^-2·sr^-1 ，判定级别为RG0无危害级，LED屏幕蓝光辐射符合国标无危害级要求。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）注：报告需体现白光，蓝光测试数据和图片，报告应体现测试现场图片，箱体背部图片与投标样品一致。 5、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征。符合评价优（5分） 6、 根据 SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象。符合评价优（5分） 7、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察亮度及色度是否均匀，是否有马赛克现象及灰尘效应。符合评价为优 8、 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，从正面及侧面分别观察模块及箱体的拼缝处，是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条。符合评价优（5分） 9、 支架组装式设计，支架采用组装式设计，支持拆装。 10、 ★LED单元箱体间连接网线具备L型等非矩形框架走线方式，网线利用率＞95%。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 11、 ★LED屏幕通过局域网客户端，局域网WEB端，红外遥控器，射频遥控器，物理按键五种种方式实现亮度调节。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章） 12、 LED制造商应具有较强的实验室检测能力，具备电磁兼容抗扰度GB/T 17626系列标准 和 盐雾GB/T 2423.17或GB/T2423.18标准的测试能力。 13、★支持通过扫描LED箱体后的设备机身标签二维码，观看产品实际生产过程视频（提供操作演示视频） | 14.18 | ㎡ |
| 2 | LED室内工程支架 | 配套支架 | 19.58 | ㎡ |
| 3 | 4网口LED发送卡 | 1.视频输入接口：HDMI1.4*1 2.视频输入分辨率：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz 3.视频输入极限高度：180~4096，视频输入极限宽度：320~4096 4.LED带载输出接口：千兆网口*4 5.LED带载输出分辨率：单网口带载65W，最大带载260万像素，可自定义分辨率 6.视频输出极限高度：180~5120，视频输出极限宽度：320~5120 7.音频输入接口：HDMI内嵌*1；音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1 8.电源：100～240 VAC，50/60 Hz 9.整机功耗：≤13W | 4.00 | 台 |
| 4 | 10米HDMI铜线视频线 | 10米HDMI线缆 | 6.00 | 根 |
| 5 | 5米DP视频线 | 5米DP线缆 | 3.00 | 根 |
| 6 | 配电柜 | 输入电压：380V 输出电压：220V 额定功率：10KW 输出回路：3个单相回路（AC220V） 每路输出最大带载功率：≤3.33KW 回路状态监测：单回路 远程控制：有 计划任务上电：有 分步逐级上电：有 温度检测：有 壳体尺寸：450*600*200 单位mm 逻辑联动控制：有 主断路器：德力西25A塑壳断路器*1 交流接触器：施耐德32A交流接触器*1 子断路器：德力西40A微型1P断路器*3 照明检修插座断路器：德力西16A 1P+N微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器：德力西10A微型1P断路器*1 零地排：8位铜排*2 输出接线端子：火零地接线端子*3组 PLC控制器：欧姆龙PLC控制器*1 PLC控制电源模块：明纬DC24V电源*1 串口服务器：RS232-网口转换器*1 | 1.00 | 台 |
| 7 | 网线 | 6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,CM防火等级,23AWG,工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,并通过符合UL认证的CM防火等级认证，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 标准装轴长度:305m±1.5m； 线缆颜色:白色； 芯线规格:23AWG，无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； ★为保证综合布线系统产品质量，确保六类非屏蔽双绞线产品线径达标并且传输稳定，投标时需提供国内权威机构信息产业数据通信产品质量监督检验中心出具的关于六类非屏蔽双绞线线径及回波损耗检测报告，测试结果线径满足YD/T 1019-2013标准，回波损耗满足ANSI/TIA-568.2-D-2018标准 ★为保证综合布线系统产品质量及稳定性，投标时需提供六类非屏蔽双绞线2连接信道链路100米测试、4连接信道链路100米测试、6连接链路100米测试测试报告复印件并加盖厂家公章，需证书编号清晰方便查伪。 ★为保证工程质量，投标人所投综合布线产品厂商应具有较强的技术实力和项目服务能力，需具有CNAS国家认可实验室并能提供相关证书，投标时提供相关证明材料复印件并加盖公章。★为保证良好的信用评价，投标人所投综合布线产品厂商应具备较强的合同执行诚信度和执行能力，投标时提供综合布线产品制造商近五年内获得的政府机构颁发的省级守合同重信用企业证书，提供相关证明材料复印件并加盖单位公章 ★为保证综合布线系统产品质量，确保非屏蔽双绞线产品质量及稳定性，投标时需提供SGS机构出具的ROHS原材料测试报告复印件加盖厂家公章，其中生产原材料全色谱电缆母粒、撕裂绳及电工圆铜线的测试结果不超过RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令(EU) 2015/863的限值要求。 | 1.00 | 箱 |
| 8 | 电源线 | DS-1RVV3*1.5 200米 | 1.00 | 套 |
| （2） | 音频扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 多功能音箱 | 1、采用6.5英寸中低音喇叭单元和1英寸球顶高音单元的同轴设计方案，提供绝佳音质。 2、92dB高灵敏度，展现出非凡的细腻度，同时拥有高达100W的强劲输出功率，高声乐级输出和大动态的响应； 3、自带金属后壳箱体，配合专业的导向孔设计，提升低频的量感与响应力度； 4、网罩配备了连接安全绳的销钉设计，并结合8颗N42高强磁铁装置，带磁性涂层网罩便于快捷安装 5、能够在吊顶狭窄的环境下安装，适合绝大多数聆听环境 | 4.00 | 只 |
| 2 | 合并式功放 | 合并式功放 用高效率的开关电源和数字功放技术，并集成了专业前级放大系统、音频信号处理系统、功放电路保护系统等 设有两路有线话筒输入接口，两路无线话筒输入接口，三组线路输入接口，三组线路输出接口两组功率输出 话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡，话筒带可独立开关的+48V 幻像电源 带有蓝牙和 USB 播放功能，带有一键静音接口和RS232 接口，可实现远程控制 本机体积小、重量轻、效率高、电压适应范围广 蓝牙：支持 供电方式：180-242V~50Hz 额定功率：2×200 W/8 Ω 2×300 W/4 Ω 材质：金属 工作温度和湿度：-10~ + 45°C，95%无冷凝 颜色：黑色 净重：4 kg 产品尺寸：483 mm × 365 mm × 44 mm 灵敏度：线路 300±30 mV 无线话筒 200±20 mV 话筒 60±6 mV 频率响应：线路频率响应 20 Hz～20 KHz±2 dB 话筒频率响应 80 Hz～16 KHz±3 dB 总谐波失真：≤1% 信噪比（A记权）：≥82 dB | 1.00 | 台 |
| 3 | 模拟鹅颈话筒 | 模拟方管话筒 采用20mm单指向电容拾音单元，具有高动态范围、宽频响范围、合适的灵敏度等特点。 采用方管形状设计，外观简洁大方，传声器可以根据需要进行高度和角度的调整，符合人体工程学 专业内置防喷海绵，多重减振设计，搭配强指向性拾音单元，有效抑制噪声 采用屏蔽线路，精选高品质元器件与严格测试，有效隔绝外部环境的电磁干扰 高品质音频传输技术，实现清晰、稳定的语音拾取和传输，确保会议语音质量 针对人声音质及产品应用场景的特性，专为会议调制音色，音质清晰，音色明亮且厚实有力 适用于会议、演讲、朗诵等场景 | 1.00 | 台 |
| 4 | 无线话筒 | U段一拖二手持话筒 用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠 具有一键自动扫频功能，可自动扫描出使用环境中最干净的频点。环境适应性强，交付便捷 具备前置监听接口，可便捷对接收机的音频输出效果进行监听 支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求 支持mic/line两种输出模式，适配不同后级接入设备 红外对频功能，只需一按接收机对频键，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，方便使用 接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作 高档液晶显示屏采用全新的背光补亮方式，使接收机及发射器的工作状态一目了然 载波频率范围：630~698MHz 频带宽度：200kHz 有效工作距离：100m（空旷无遮挡） 射频灵敏度： -99dBm 信道数量：225 （15组，每组15个信道） 最大输出电平：XRL（LINE）：18dBV 6.35mm（LINE）： 12dBV 天线接口：BNC 天线阻抗：50Ω 供电电压：DC12V 麦克风类型：动圈麦 指向性：超心型 供电：2*AA 连续工作时间：8h（原装电池） 产品尺寸：话筒：255.5mm*49.72mm*49.72mm 接收机：419.98mm*171.50mm*45.00mm 净重：话筒：284g； 接收机：178g 工作温度和湿度：-10~50℃ ， 90 %RH 最大输入声压：127dBSPL 总谐波失真：0.15%（1kHz） 信噪比（A记权）：73dB 动态范围：96dB 频率响应 ：30Hz ~ 20kHz | 1.00 | 套 |
| 5 | 音频辅材 |  | 1.00 | 批 |
| （3） | 视频及控制系统 |  |  |  |
| 1 | 解码拼控一体机 | 1、 ★所投产品采用嵌入式架构，无需要操作系统。所投产品支持GB/T28181-2016技术要求。（提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章） 2、 支持输入分辨率：1024×768@60fps、1280×1024@60fps、1366×768@60fps、1440×900@60fps、1680×1050@60fps、1280×960@60fps、1600×1200@60fps、1280×720@60fps、1280×720@50fps、1920×1080@60fps、1920×1080@50fps、1920×1200@60fps。（提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章） 3、 支持输出分辨率：1024×768@60fps、1280×1024@60fps、1366×768@60fps、1440×900@60fps、1680×1050@60fps、1280×960@60fps、160×1200@60fps、1280×720@60fps、1280×720@50fps、1920×1080@50fps、1920×1080@60fps、1920×1200@60fp；支持自定义分辨率：宽（1280～8192）、高（720～4320）可设； 4、 具有开窗、漫游、漂移、改变形状等功能，同时支持在底图上开窗漫游，支持窗口置底、置顶操作 5、 ★支持解码格式：H.265、MJPEG；整机最大解码能力支持512路分辨率为200W的视频，或32路分辨率为3200W的视频；单板最大解码能力支持32路分辨率为200W或2路分辨率为3200W的视频。（提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章） 6、 ★通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps；可同时抓取8个4K信号上墙显示，且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙进行8画面分割显示；可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙。（提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章） 7、 ★单张输入板卡支持4路分辨率为1920×1080图像或2路分辨率为4096×2160图像输入（数字接口），支持YUV444；（提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章） 8、 ★单张输出板卡支持4路分辨率为1920×1080图像或2路分辨率为4096×2160图像输出，支持YUV444；（提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章） 9、 ★支持通过PC客户端、移动客户端、网页端进行操作，不同操作方式可实时同步；客户端支持C/S、B/S架构，支持IOS、Android、Windows操作系统；界面支持自定义配置，可调整模块界面分布，支持不同风格预设模板。（提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章） 10、 可在客户端软件中进行用户添加、删除、修改、密码设置等操作，可为不同用户设置不同管理权限（资源权限、配置权限、操作权限），最多可设置64个用户 11、 可将窗口、底图、字符叠加信息保存成场景，可一键调用；支持保存3000个场景；场景可视化：场景保存方式支持以布局缩略图方式显示；场景快速切换：输入信号切换时无花屏、无蓝屏、无肉眼可见的黑场现象 12、 支持自动轮巡，轮巡间隔时间可设置。轮巡开始时间支持以日期、小时、分钟的形式进行设置 13、 ★256路画面场景切换到其他256路画面场景延时≤300ms。输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s。（提供公安部出具的CNAS报告复印件加盖原厂商公章） 14、 可自动保存断电前的运行参数，重新加电后可恢复到断电前的状态 15、 设备在正常工作条件下，其外壳温度不应超过65℃，机内发热部件连续工作4h后，其温升不应超过该部件的规定值 16、 在正常工作条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障 | 1.00 | 台 |
| 2 | 2口DP输入板卡 | DP超高清输入板 支持2路DP信号输入，单路分辨率≤4096 × 2160@60Hz 单板编码能力为2路4096 × 2160@30Hz 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265 支持两种音频输入方式：DP内嵌音频和外置音频输入 音频输入支持16bit，48K Hz采样；支持双声道，立体声 视频输入接口类型：DP1.2 视频输入接口数：2 视频输入分辨率：1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz、3840×2160@60Hz（仅奇数口）、4096×2160@30Hz、4096×2160@60Hz（仅奇数口）； 配置60hz接入时，奇数口 宽（w）【1920 4092】 高度(h)【1080 2160】 ；偶数口宽（w）【1920 4092】 高度(h)【1080 2160】，同时需满足w * h <=1920*1080*2; 视频编码格式：支持H265/H264，默认H265 视频编码通道数：2 视频编码能力：编码双码流，，其中子码流含CIF(352×288)/FCIF(704×576)/WD1(960×576)/720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)，主码流含720P(1280×720) /XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA+(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200/2560×1440/2560×1920/3840×2160/4096×2160，帧率最大30帧 音频输入接口数：2 音频输入接口类型：DP内嵌 或 mini-DP转3.5mm 音频采样率：48KHz/44.1KHz 音频声道：双声道 音频编码格式：G722.1,G711u,G711A可配 | 1.00 | 块 |
| 3 | 4口HDMI输入板卡 | HDMI输入板 支持4路HDMI信号输入，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz 单板编码能力为4路1080p@60Hz 支持H.264/H.265编码，默认采用H.265 支持两种音频输入方式：HDMI内嵌音频和外置音频输入 音频输入支持16bit，48K Hz采样，支持双声道，立体声 视频输入接口类型：HDMI1.4 视频输入接口数：4 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz 视频编码格式：支持H265/H264，默认H265 视频编码通道数：4 视频编码能力：编码双码流，其中子码流含 CIF(352×288)/FCIF(704×576)/WD1(960×576)/720P(1280×720)，主码流含 720P(1280×720) /XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA+(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200，帧率最大30帧 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI内嵌 或 mini-DP转3.5mm 音频采样率：48KHz/44.1KHz 音频声道：双声道 音频编码格式：G722.1,G711u,G711A可配 | 1.00 | 块 |
| 4 | 4口HDMI输出板卡 | HDMI输出板 支持4路HDMI信号输出，单路分辨率≤1920 × 1200@60Hz 适配LED，可自定义输出分辨率，单口带载能力260W 具有64路视频解码通道，解码能力达32路200W 支持3200W高清视频解码 支持H.265、H.264、MPEG等主流格式 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频输出接口类型：HDMI1.4 视频输出接口数：4 视频输出分辨率：支持1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG 视频解码通道：64 视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，支持2路3200W/2400W，或4 路1600W/1200W，或8路800W，或12路600W/500W，或16路400W，或20 路300W，或32 路1080P，或64路720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG格式，支持4路200W解码。MJPEG格式，支持4路200W解码。 音频输出接口类型：HDMI内嵌 或 mini-DP转3.5mm 音频输出接口数：4 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC | 2.00 | 块 |
| 5 | 超高分服务器 | 1.网络接口：1GB RJ45 *1、5GB RJ45*1 2.USB接口：前置USB3.0 *2 、后置USB3.0 *4 3.工作湿度：5％-95％ 4.产品尺寸（宽×高×深）：482mm(w)*178mm(H)*580mm(D) 5.整机功耗：650W 6.工作温度：5-35℃ 7.视频输出接口：后置DP*4 、HDMI*1、DVI*1 8.音频输出接口：后置标准3.5㎜音频接口 9.CPU主频：3.0GHz 10.内存容量：32GB 11.内存类型：DDR4 RECC 12.硬盘容量：1024GB 13.硬盘类型：M.2 Nvme | 1.00 | 套 |
| 6 | 管理主机 | CPU：i7-10700（8核 2.9 GHz) 内存：16GB*1 硬盘：M.2_256G SSD*1+SATA_2T HDD*1 显卡：N1650，4G独显 兼容操作系统：WIN10 IoT版（含授权） 显示器：23.8寸LCD*1 其他：光驱/含键鼠套装 | 1.00 | 台 |
| 7 | 控制平板 | 11寸，8G+256G | 1.00 | 台 |
| 8 | 智慧大屏管理平台 | 可以将播控大屏的画面同步到网页端/PC客户端/平板端，实现播控大屏画面回显，并且可以远程控制播控大屏上的内容，实现反向控制。 支持通过平板来操作大屏、中控设备，实现解码拼控、内容播控的平板操作。 | 1.00 | 套 |
| 9 | 无线路由器 | 包转发率：0.54Mpps 内存容量：1GB WAN以太口：1GE(电)+1GE(光)；LAN以太口：4GE(电) USB接口：2个USB2.0，支持3G/4G-Modem扩展 SD卡接口：1个存储MicroSD 供电电源：100V AC～240V AC, 50Hz～60Hz 整机最大功耗：24W 支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能 支持IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN 支持802.1X/Portal认证、MAC地址认证的端口安全机制 支持U盘零配置部署 | 1.00 | 台 |
| （4） | 网络设备及配线 |  |  |  |
| 1 | 24口交换机 | 24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆电口，4个万兆SFP+光口，支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：108Mpps/126Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗10W。支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 1.00 | 台 |
| 2 | 万兆单模光模块 | 万兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/10G RX1310nm/10G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-8.2～0.5dBm 接收灵敏度（低值）:-14dBm | 2.00 | 个 |
| 3 | 室外8芯单模光纤 | 室外铠装8芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 光缆结构:GYTS 护套类型:PE护套 衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)； 最小弯曲半径：动态20D、静态10D。 | 300.00 | 米 |
| 4 | 光纤配线架 | 24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,兼容机架式安装) 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； 颜色：灰白色 | 1.00 | 个 |
| 5 | 理线架 | 理线器 带金属盖板 1U 黑色 安装于机架的前端 用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 1.00 | 个 |
| 6 | LC双工适配器 | LC双工光纤适配器模块 可支持单多模LC接口的端接 衰减小于0.3dB 兼容工作区面板及24口光纤配线箱 | 24.00 | 个 |
| 7 | LC单芯光纤尾纤，1.5米 | 单模LC尾纤，2米 光纤规格：单模OS2（9/125µm） 接口类型：LC、接口采用UPC打磨方式 技术规格：插入损耗≤0.2dB；允许拉伸力（长期/短期）：120N/400N；允许扁压力（长期/短期）：100N/500N；允许弯曲半径（动态/静态）：20D/10D。 执行标准：YD/T 1272.1 使用寿命：插拔次数≥1000次 | 48.00 | 根 |
| 8 | LC-LC单模光纤跳线，2米 | LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合IEC60332-1的LSZH防火等级 | 2.00 | 条 |
| （4） | 其他 |  |  |  |
| 1 | 电源时序器 | 2寸TFT彩色液晶显示屏，可实时显示当前电压、日期、通道开关状态 1~4通道2.2千瓦，5~8通道3.5千瓦，延时可以调整(范围0~999秒) 支持面板锁定功能，防止误操作 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置 配置RS 232接口，支持外部中控设备控制 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 欠压、超压自动检测并报警，并自动关闭电源 具有过载，短路保护功能，配置了63 A的空气开关 配置一个USB的灯座，为你在暗处提供照明，方便你的操作 具有防雷击功能，避免损坏你的设备 内置高性能的滤波器，有效防止市电对设备干扰。 音频 输出电源：AC 220 V± 10 % 50 Hz或60 Hz 输出通道：8路时序输出，2路直通输出 控制方式：RS 232 时间设置：支持 输入电源：AC 220 V± 10 % 50 Hz或60 Hz 场景设置：8组 输出通道延时：默认2 s（0~999 s可设置） 输出电流：4路10 A+ 4路16 A 级联：支持 一般规范 尺寸：481 × 258 × 44 mm | 1.00 | 台 |
| 2 | 42U落地机柜 | 42U，网孔门，落地机柜 承重：静态1000KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架） 左右支架：冷轧板 T=2.0 横梁：冷轧板 T=1.2 层板：1个，宽470*深850*高48 mm，承重60KG L型隔条/支架：1对，长850*宽38*高38 mm，承重30KG PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：不含 辅件：40套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约140KG 尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000 mm | 1.00 | 台 |
| 3 | 管控中心安装调试 |  | 1.00 | 套 |
| （二） | 质量监控中心软件平台 |  |  |  |
| 1 | 校园网（用户）基础信息管理软件 | 该项包含系统管理模块，可管理学校信息、组织与人员、角色与权限、教室与设备、学期与作息、课表与选修班、数据下发、班牌管理，以及各项业务功能与系统配置功能 一、支持学校配置 1、支持配置学校信息，可修改学校名称、学校校徽； 二、人员组织管理 1、支持管理学校的组织结构，可设置学校、院系、专业、班级类型的组织和组织管理员；支持一键将班级标记为“毕业”并移除班级组织与人员； 2、支持管理选修班，可设置入学年份、学期、教师，可批量添加和导入学生； 3、支持管理组织中教职工和学生的账号，可批量启用、禁用、删除、导入、导出账号，批量重置账号密码； 三、角色管理 1、支持自定义角色，可设置菜单权限、组织权限、区域权限、工作台权限；支持单独或批量添加账号关联到角色上； 四、教室管理 1、支持管理学校、教学楼、楼层、教室，可设置教室容量以及是否支持预约； 五、普通设备管理 1、支持设备添加与管理，可批量导入导出，支持配置教室画面通道类型； 六、学期与作息管理 1、支持设置学年学期；支持设置全校通用作息和教室的特殊作息； 七、课表管理 1、支持管理班级课表、教室课表、教师课表，可添加课程类型； 支持批量导入和删除课表；支持单独或批量下发课表，可查看下发状态； 八、业务管理 1、支持公告管理，可添加、编辑、发布、取消发布、删除公告； 2、支持评价表配置，可创建打分式评价表，可设置分值权重折算得分；可创建选项式评价表，可预览；支持设置评价表启用状态，可复制生成新评价表； 3、支持配置看板部件、工作台部件，可配置工作台栏目与布局；支持配置工作台模板，可添加、预览、编辑、置顶、复制、删除模板，可设置兜底模板 | 1.00 | 套 |
| 2 | 校园（设施）数字化档案管理软件 | 1支持按资产类型、资产名称、资产编号、资产品牌、资产型号搜索资产，可单个添加、批量导入、批量删除； 2、批量将设备转资产，将添加到教学平台的设备转入成资产进行管控； 3、支持设置和查看资产名称、资产编号、所属区域、设备名称、设备编号、资产类型、资产品牌、资产型号、管理单位、管理人员、使用单位、使用人员、资产说明、资产照片； 4、支持查看设备维修进度和相关资产的维修次数，可按维修单号、维修设备名称、维修状态、故障等级查询资产维修记录。 | 1.00 | 套 |
| 3 | 智慧教育用户桌面管理系统 | 支持教师工作台自定义 1.提供1个看板模版、5个工作台模版、2个web应用模版 2.页面的适应方式,动态自适应，等比自适应，横向铺满，左右固定，铺满一屏 3.增加转场动效、动效增加斜角动效模式 4.页面启用状态、默认加载页面’、定时载入设置、显性支持第三方页面、蒙层能力；支持创建分组 5.页面间的切换方式,整页切换： 类似tab形式 6.支持配置页面的主题, 当前的主题名称，且支持切换主题类型 7.支持配置页面背景色,支持背景设置（背景颜色、背景图片、渐变），支持在素材库中选择 8.支持配置页面背景图,支持背景图片展示方式（默认、平铺、拉伸） 9.支持调整部件样式，打开页面的形式多样化； 10.支持配置页面的色调,色相、饱和度、明度、对比度、不饱和度 11.支持拖拽的方式，移动部件的位置 12.支持在画布上调整部件的 大小 13.支持 鼠标滑过部件时，部件高亮 14.支持点击复制按钮复制当前部件 15.支持布局部件中嵌套布局部件：栅格布局嵌套弹性布局/弹性布局嵌套栅格布局 | 1.00 | 套 |
| 4 | 远程AI巡课（巡考）及督课管理软件 | 该项主要包含巡课督导与考试巡查，可以查看教室画面与记录信息；平台支持客户端、网页端、移动端，支持通过互联网分享给评估专家，支持在校园网内用手机接入进行巡课巡考 一、实时巡课 1、支持按课程实时巡课，可按教师、班级、课程标签、巡课状态、巡课组、我关注的等维度筛选课程；支持按课程名称、教师名称、教室名称查询课程； 2、支持按教室实时巡课，可按教室使用状态、场地区域维度筛选；支持按课程名称、班级名称、教师名称查询课程； 3、支持关注教师或教室，可管理我的关注，可批量取消关注； 4、支持按出勤率、应勤人数、抬头率、趴桌子次数、前排空座率正倒序排列； 5、支持AI巡课智能推荐，可根据参数自动筛选，可自定义参数以及参数范围，包括抬头率、出勤人数、前排空座率、巡课状态、出勤率、关注状态、趴桌子次数； 6、支持自动巡课，可自动切换和暂停轮播教室画面，可设置教室切换频率和画面轮播频率； 7、支持列表展示课程信息和考勤信息，包括：课程名称、教师名称、上课教室、上课班级、课程时间、课程标签、应勤人数、出勤人数、出勤率、前排空座率、抬头率、趴桌子次数等； 8、支持查看巡课详情，可查看巡课数据，包括应勤人数、出勤人数、请假人数、旷课人数、出勤率、前排空座率、抬头率、趴桌子次数； 9、支持切换不同教室画面，可全屏预览、云台控制、音量控制、切换主码流或子码流；支持开启或关闭语音对讲； 10、支持切换画面布局，可选一画面、双画面、三画面、四画面、九画面等布局； 11、支持抓拍画面、录像截取，可在抓拍课堂画面和截取录像时添加评价； 12、支持巡课评价，可基于评价表评价和输入文字点评； 13、支持查看课程详情和巡课记录，可查看异常行为的告警时间和抓拍图； 二、录像巡课 1、支持按课程录像巡课，可按教师、班级、课程标签、巡课状态、巡课组、我关注的、课程时间等维度筛选课程进行巡课；支持按课程名称、教师名称、教室名称查询课程； 2、支持按教室录像巡课，可按教室使用状态、场地区域、课程时间维度筛选；支持按课程名称、班级名称、教师名称查询课程； 3、支持切换卡片视图或课表视图，课表视图下可按学年、学期、周次筛选课程； 4、支持关注教师或教室，可管理我的关注，可批量取消关注； 5、支持按出勤率、应勤人数、抬头率、趴桌子次数、前排空座率正倒序排列； 6、支持AI巡课智能推荐，可根据参数自动筛选，可自定义参数以及参数范围，包括抬头率、出勤人数、前排空座率、巡课状态、出勤率、关注状态、趴桌子次数； 7、支持列表展示课程信息和考勤信息，包括：课程名称、教师名称、上课教室、上课班级、课程时间、课程标签、应勤人数、出勤人数、出勤率、前排空座率、抬头率、趴桌子次数等； 8、支持查看巡课详情，可查看巡课数据，包括应勤人数、出勤人数、请假人数、旷课人数、出勤率、前排空座率、抬头率、趴桌子次数； 9、支持切换不同教室画面，可全屏预览、电子放大、音量控制、拖动进度条； 10、支持倍速观看，包括1倍速、2倍速、4倍速、8倍速、16倍速； 11、支持切换画面布局，可选择一画面、双画面、三画面、四画面、九画面等不同画面布局； 12、支持抓拍画面、录像截取，可在抓拍课堂画面和截取录像时添加评价； 13、支持巡课评价，可基于评价表评价和输入文字点评； 14、支持查看课程详情和巡课记录，可查看课堂异常行为趴桌子的告警时间和抓拍图； 三、巡课工作统计 1、支持统计巡课任务进度，可统计巡课组、巡课组成员的计划任务数、完成任务数、任务进度；支持切换次数统计维度和占比统计维度；支持切换图形视图和列表视图，可展示巡课组或巡课员的计划任务数、完成任务数、任务进度且支持正倒序排列； 2、支持统计巡课次数趋势，可统计巡课组、巡课组成员维度的评价次数，展示在某段时间范围中的数量趋势；支持切换图形视图和列表视图，可展示具体日期的计划任务数、完成任务数、任务进度且支持正倒序排列； 3、支持巡课覆盖统计，可切换院系维度、教师维度、学科维度；支持切换次数统计维度和占比统计维度；支持切换图形视图和列表视图，可展示具体院系、教师、学科的排课数、被巡课数、被巡课覆盖率且支持正倒序排列； 四、巡课分析报告 1、支持生成巡课分析报告，可按日期、课程、班级、教室、教室查询；可点击课程跳转到巡课详情查看画面；支持导出课堂巡课分析报告PDF格式文件； 2、支持课程结束后自动生成巡课分析报告，包括课程详情、巡课组信息、教师出勤情况、学生出勤情况（包括到课率、应到人数、实到人数、请假人数、旷课人数）、前排空座率趋势、学生抬头率趋势、学生课堂异常行为（包括趴桌子次数）、评价记录、全部评价； 五、巡课组管理 1、支持创建、编辑、复制、查询、导出、删除巡课组，可预览巡课组的巡课范围、评价表内容； 2、支持配置巡课组分类，可配置巡课组管理员； 3、支持统计和展示组员人数、计划任务次数、完成任务次数、任务进度、任务周期，可正倒序排列； 4、支持配置巡课组名称、巡课组长、巡课组分类、评价表、巡课说明、巡课组成员、巡课范围； 5、支持设置任务周期的日期范围；支持设置巡课组员的计划任务量，可批量分配任务；支持设置评价内容，可允许被评价的教室查看评价结果； 六、巡课督导设置 1、支持在巡课督导设置中统一管理巡课设置、督导设置； 2、支持设置业务模式，可切换基础巡课模式、AI巡课模式； 3、支持设置图片抓帧，开启后，在巡课列表中将抓取的课堂画面作为卡片封面展示，可设置抓图更新时间； 4、支持设置AI巡课智能推荐，开启后，可在巡课列表选择AI巡课智能推荐，可设置巡课列表默认按AI巡课智能推荐的参数进行筛选； 5、支持设置AI巡课智能推荐参数，包括抬头率、前排空座率、出勤率、趴桌子次数、出勤人数、巡课状态、关注状态； 6、支持设置巡课画面默认布局，可选单画面、双画面、三画面、四画面； 支持设置录像巡课下载，开启后，录像巡课允许下载录像； 7、支持设置教室巡课，开启后，巡课可以按教室维度巡课； 8、支持设置告警保存时长，可设置巡课告警、巡考告警保存的时长； 9、支持设置巡课异常图片存储、巡课抓拍图片存储，可选择存储位置、资源池； 10、支持设置巡课督导提醒，开启后，教室可查看巡课督导的消息； 11、支持设置巡课组长是否可以修改巡课组权限范围，开启后，巡课组长可修改巡课组权限范围； 12、支持设置巡课组成员查看组内工作进度，开启后，巡课组成员可查看； 13、支持设置巡课分析报告是否支持导出，开启后，允许导出巡课分析报告； 14、支持设置巡课异常行为拉取，开启后，可对趴桌子行为进行拉取； 15、支持设置巡考异常行为拉取，开启后，可对朝左、朝右、回头行为等进行拉取； 16、支持设置提交评价前提，可设定实时巡课和录像巡课观看设定时长后才可提交评价； 17、支持设置巡课报告内容，包括巡课组信息、教师出勤情况、学生出勤情况（请假、旷课）、课堂情况分析、教学互动模式分析、全部评价、课堂参与度统计（前排空座率、学生抬头率）、巡课评价记录； 【考试巡查】 一、实时巡考 1、支持在线巡考，可查看考试中、已结束的考试画面，可按考试计划、考场教室维度筛选； 2、支持选择教室画面，可开启云台控制、全屏预览画面、控制音量、抓拍画面、录制视频；支持对教室画面进行抓拍或录像添加评价； 二、巡考记录 1、支持查看巡考记录，可按照学期学年、科目、巡考员、时间进行查询； 2、支持查看、删除巡考记录，可查看抓拍图和抓拍录像的评价内容； 三、考试计划管理 1、支持管理考试计划，可查询、创建、编辑、发布考试计划，可选择考试类型，可开启考试考勤； 2、支持在考试计划中添加和导入具体考试，可设置考试科目、考试名称、考试时间、考试教室、监考教师；支持添加考生，可按班级选择、按表格导入、按座位表导入； 四、巡考组管理 支持添加、编辑、删除巡考组，巡考组信息，可设置名称、巡考组组长、巡考组成员； | 1.00 | 套 |
| （三） | 多媒体管控软硬件 |  |  |  |
| 1 | 多媒体智慧教室远程管控软件 | 一、 场地管理 支持场地列表管理，可添加和管理学校、校区、楼栋、楼层、教室，可导入和导出场地信息，可自定义场地类型和使用方； 二、 物联设备管理 支持管理物联设备列表，可添加物联设备，包括物联网关和物联子设备；可添加智能通信模组设备，包括智能通信模组和空开设备；可添加中控设备；可添加其他设备； 三、 中控管理 支持关联和取消关联设备，可批量导入和导出设备，可查看名称、厂商、序列号、场地位置、所属楼层、所属场地、连接状态；支持统计设备总数、在线和离线设备数量；支持查看子设备以及开关状态，可批量设置标签、显示在线与离线设备数量，可统计设备总数和子设备类型的数量； 四、 网关管理 支持关联和取消关联设备，可批量导入和导出设备，可查看名称、IP地址、场地位置、所属楼层、所属场地、连接状态，可统计设备总数、在线和离线设备数量； 五、 通信模组管理 支持关联和取消关联设备，可批量导入和导出设备，可查看名称、设备IP及端口、场地位置、所属楼层、所属场地、连接状态，可统计设备总数、在线和离线设备数量； 六、 监控点管理 支持关联和取消关联设备，可批量导入和导出设备，可查看名称、设备IP、通道号、场地位置、所属楼层、所属场地； 七、 中控人员下发 支持下发教师信息到中控设备，可查看下发状态，下发失败可重新下发； 八、 情景定义 支持添加中控设备情景模式，包括串口、pdu电源、继电器、幕布、录播等设备的开关；支持添加网关设备情景模式，包括灯具、插座、开关、窗帘、红外遥控器等设备的开关；支持通信模组设备情景模式，包括空开设备的开关； 九、 场地关联情景 支持添加情景模板，可查看和选择情景模式并添加到模板中； 十、 周期计划 支持添加周期计划，可设定计划名称、执行时间、重复周期、场地、备注、情景模式及详情； 十一、单次计划 支持添加单次计划，可设定计划名称、执行时间、场地、备注、情景模式及详情； 十二、教学计划 1、支持按作息、按课表、按事件设置执行时间，可设定场地范围，可添加备注； 2、支持在按作息类型下，按教学作息的起止时间来控制情景模式，可查看教学作息；支持在按课表类型下，按教室课表排课的上下课时间来控制情景模式，可查看教室课表； 3、支持在按课表、按作息类型下，可设置上课情景模式、下课情景模式、查看情景模式以及查看情景模式详情； 4、支持设置情景模式间隔，可设置时长在课前自动开启上课情景模式，可设置时长在相邻节次间隔时间少于设定时长则下课后不开启下课模式，可设置时长在相邻节次间隔时间超过设定时长则下课一定时长后开启下课情景模式； 5、支持在按事件类型下，可设定事件类型和场地范围，可设置教室有人模式和教室无人模式以及查看情景模式详情； 6、支持在按事件类型下，设置事件执行时间、时间模板；可设置情景模式间隔以及时长，在有人一定时长后启用教室有人模式，在无人一定时长后启用教室无人模式； 十三、场地控制 1、支持批量控制设备，可全部开启和关闭设备，可刷新设备开启和关闭的数量；支持批量执行情景，可执行和查看情景模式； 2、支持实景巡楼，可按查看场地画面和切换画面通道，可云台控制画面； 3、支持查看场地在线设备和离线设备的数量，可查看那不同类型设备的数量以及在线离线状态，可单独控制设备； 4、支持查看场地占用或空闲状态；支持查看课程名称、授课教师、课程时间等上课信息、可点击查看课程表；支持查看空气质量信息，包括温度、湿度、PM2.5等； 十四、H5场地控制 支持按楼栋、场地名称、场地类型、设备类型、设备状态过滤场地列表，展示设备信息，支持批量控制场地设备开关；支持显示场地空气质量、实景预览、设置情景模式、自定义控制设备状态； | 1.00 | 套 |
| 2 | 多媒体智慧教室远程AI故障诊断软件 | 设备网络管理应用，对接入平台的教室相机、学生相机进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 4、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 5、支持海康SDK、大华SDK、ehome、isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI协议。 | 1.00 | 套 |
| 3 | 物联网控制主机 | 1、 ★采用嵌入式硬件架构设计，配置8核ARM处理器，不少于4个主频2.4GHz核心，且不少于4个主频1.8GHz核心；采用Linux操作系统；系统内存≥4GB；整机采用卡扣式底版安装设计 2、 ★视频输入： 2路HDMI接口，1路Type C接口，均支持4K信号输入；视频输出：2路HDMI接口，均支持4K信号输出。音频输入：1路双声道3.5mm line in接口；2路双声道HDMI接口； 1个Type C接口；1路内置拾音器，支持本地拾音；音频输出：1路双声道3.5mm接口；2路双声道HDMI接口；1个内置扬声器，支持本地音频输出；网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，支持配置2个不同网络IP地址。控制接口:3个RS-232和1个RS-485接口；3个USB2.0接口，1个USB3.0接口，1个mSATA接口，内置256GB SSD硬盘。显示屏：1个10.1触控显示屏，屏幕角度（0-55°）可调；刷卡器：内置刷卡器； 3、 ★支持通过网络方式接入网络摄像机，编码格式为H.264或H.265；支持通过网络方式接入网络拾音器、网络音箱；支持通过网络方式接入物联网关设备。设备启动时间≤1分钟。支持导播功能，具有自动、半自动、手动三种导播模式。支持人脸、刷卡、密码等方式登录设备 4、 ★支持通过网络方式获取屏幕类设备的显示画面；支持通过网络方式接入物联网关控制灯光开、关控制以及亮度调节，控制窗帘开、关、暂停操作，控制空调的开、关、模式切换、温度调节、风速控制操作；控制幕布的上升、下降操作 5、 ★支持触控操作；触控屏支持一键开启上课模式、一键下课、一键关闭所有设备；触控屏支持通过物联网关控制灯的开、关以及亮度调节；触控屏支持通过物联网关控制窗帘的开、关、暂停；触控屏支持通过物联网关控制空调的开、关、模式切换、温度调节、风速控制 6、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。 | 100.00 | 台 |
| （四） | 支撑服务器 |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 内存：配置128G DDR5，16个内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; PCIE扩展：支持7个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中5个PCIe 5.0 网口：4个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 机箱规格：87mm(高)x 466mm(宽)x680mm(深) | 1.00 | 台 |
| 2 | 录播（存储）服务器 | 4U24盘位磁盘阵列，满足存储时长30天左右；单设备配置双64位多核处理器，32GB（可扩展至256GB），24块4T企业级SATA磁盘;网络raid +1，+2，+3，+4；6个千兆网口，1个IPMI管理接口；支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维，支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议。 | 1.00 | 台 |
| 3 | 智慧教育用户桌面管理平台服务器 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 内存：配置32G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 机箱规格：87mm(高)x 466mm(宽)x680mm(深) | 1.00 | 台 |
| （五） | 技术服务 |  |  |  |
| 1 | 设备安装 |  | 100.00 | 间 |
| （六） | 环境改造 |  |  |  |
| (1) | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 地面找平处理20mm | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：325#水泥、20mm厚、中砂。 | 89.00 | m² |
| 2 | 地面防尘处理 | 1.名称:防尘漆 2.规格：二遍，灰色防尘环保。 | 89.00 | m² |
| 3 | 地面地板 | 地板 | 80.00 | m² |
| 4 | 不锈钢收口条 | 1.名称:不锈钢饰面板 2.规格:1.0mm厚，不锈钢包边条 | 6.00 | m |
| 5 | 门槛石 | 1.名称:天然大理石18mm厚度； 2.规格:1：2水泥砂浆铺贴 | 2.40 | m |
| 6 | 全钢无边抗静电地板 | 1.名称：全钢无边防静电地板 2.说明： 2.1规格：600×600×35mm，地板支架250mm高。 2.2、对地电阻1.0×10^4Ω-1.0×10^9Ω 2.3、机械性能：集中载荷（挠度）:GB/T36340-2018 ,Q=2950N实测挠度要求中心点度≤1.65mm，边缘中心点≤1.9mm，对角线四分之一点≤1.5mm。 2.4、集中载荷（残余变形）：Q=2950N实测残余变形要求中心点度≤0.2mm，边缘中心点≤0.2mm，对角线四分之一点≤0.15mm。 2.5、均布载荷（挠度）：Q=12500N,实测挠度要求≤1.5mm。 2.6、极限集中载荷:GB/T36340-2018 Q≥8850N实测要求中心点≥10000N，边缘中心点≥9000N，对角线四分之一点≥10000N。 2.7、边幅公差≤±0.30mm ， 板厚公差≤±03mm，表面平面度≤0.55mm，临边垂直度≤0.24mm | 6.00 | m² |
| 7 | 镀锌角钢支架 | 1.名称:角钢支架 2.规格:∠40×40×4mm，机房四周墙面地板支撑。 | 75.00 | m |
| 8 | 入口台阶制安 | 1.名称:台阶制安 2.规格:∠40角钢+抗静电地板饰面； | 1.00 | 套 |
| (2) | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆(含腻子找平) | 1）墙缝原浆抹平 2）10 厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3）满刮 2 厚面层耐水腻子找平 4）封底漆一道（干燥后做面涂） 5）喷涂白色亚光乳胶漆二道饰面 | 56.00 | m² |
| 2 | 墙面吸音板 | 陶铝吸音板 | 76.00 | m² |
| 3 | 大屏不锈钢包边 | 1.名称:不锈钢包边 2.规格:0.8mm厚，40mm宽度mm高，含阻燃版板基层。 | 18.00 | m |
| 4 | 发纹不锈钢踢脚线 | 1.名称:不锈钢踢脚线 2.规格:0.8mm厚，100mm高，含密度板基层。 | 41.40 | m |
| (3) | 顶面工程 |  |  |  |
| 1 | 顶面吊筋 | 1.名称:吊筋 2.规格:Φ8mm丝杆、配套膨胀螺丝。 | 89.00 | m² |
| 2 | 微孔铝板吊顶 | 1.名称：顶面微孔铝板 2.规格：600*600*0.8mm,防火性能：A级；质量：外观整洁，图案清晰，色泽一致，无明显擦伤和毛刺。 | 89.00 | m² |
| 3 | 吊顶边龙骨 | 1.名称：吊顶边龙骨 2.规格：25×25×3000mm，L型。 | 41.40 | m |
| 4 | 顶面轻钢龙骨及其附件 | 1.名称：U50型轻钢龙骨 2.规格：U50主龙，间距≤1200mm。 | 89.00 | m² |
| (4) | 门窗部分 |  |  |  |
| 1 | 窗帘盒 | 1、木工板基层，铝塑板饰面窗帘盒 | 8.60 | m |
| 2 | 窗帘 | 1、定制布艺窗帘，含安装及辅材配件。 | 25.80 | m² |
| (5) | 土建部分 |  |  |  |
| 1 | 铲除墙面乳胶漆 | 人工 | 124.00 | m² |
| 2 | 铲除地面 | 人工 | 89.00 | m² |
| 3 | 拆改消防喷淋 | 配合学院完成消防改造 | 1.00 | 项 |
| 4 | 拆除后修补 | 人工、材料 | 89.00 | m² |
| (6) | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 单开甲级钢制防火门 | 1.名称:单开甲级钢制防火门 2.规格:1200*2200mm，子母门，耐火极限不低于2h，国标，配套五金件,B级防盗锁。 | 2.00 | 樘 |
| 2 | 闭门器 | 1.名称:闭门器 2.规格:液压缓冲闭门器。 | 4.00 | 只 |
| 3 | 窗户贴膜 | 定制 | 1.00 | 项 |
| (7) | 灾害防护工程 |  |  |  |
| 1 | 防水围堰 | 1.名称:50mm高防水围堰 2.规格:100mm宽*50mm 高 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）40 厚 C15 细石混凝土随打随抹 3）2 厚聚合物水泥基防水涂料（周边上翻至挡水围堰 50mm 高）。 | 10.00 | m |
| 2 | 超声波驱鼠器(含电源) | 1.名称:小电器、驱鼠器 2.规格:C型，有效面积100平方米。 | 2.00 | 个 |
| 3 | 防火泥封堵 | 外界连接的管、线、槽口用专用防火泥封堵 | 1.00 | 项 |
| (8) | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 机房市电配电箱 | 1、名称：机房市电配电箱 2、规 格：宽深高600*200*800； | 1.00 | 台 |
| 2 | 电力电缆（市电总输入） | ZR-YJV-5×10mm²，数量暂定。 | 70.00 | m |
| 3 | 电力电缆（空调） | YJV-3×4mm² | 50 | m |
| 4 | 电力电线（照明、插座） | ZR-BV-2.5mm² | 300.00 | m |
| 5 | 五孔插座 | 1.名称:墙面插座 2.规格:五孔86型插座面板;10A。 | 8.00 | 个 |
| 6 | 空调插座 | 1.名称:墙面插座 2.规格:三孔86型插座面板;16A。 | 2.00 | 个 |
| 7 | 平板灯 | 含人工辅材，安装 | 15.00 | 个 |
| 8 | 灯具吊件制安 | 配套 | 28.00 | 套 |
| 9 | 金属线管 | 1.名称：金属线管 2.规格：JDG20； | 200.00 | m |
| 10 | 金属软管 | 1.名称：软管 2.规格：φ20； | 120.00 | m |
| 11 | 强电穿管 | JDG50 | 30.00 | m |
| 12 | 送配电装置系统 | 交流电综合调试≤1kV，系统调试。 | 1.00 | 项 |
| (9) | 其他 |  |  |  |
| 1 | 柜式空调 | 3P | 1.00 | 台 |
| 2 | 壁挂空调 | 1.5P | 1.00 | 台 |
| 3 | 空调安装辅材 | 现场开孔、安装用材等 | 1.00 | 批 |
| 4 | 操作台 | 根据现场定制 | 1.00 | 套 |
| 5 | 椅子 | 根据操作台配制 | 1.00 | 套 |
| 6 | 会议桌 | 定制 | 1.00 | 套 |
| 7 | 会议椅子 | 定制 | 17.00 | 把 |
| 8 | 辅材 | 配套 | 1.00 | 项 |
| （六） | 系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 定制 | 1.00 | 项 |

- 5.2、录播教室

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 视频交互及录直播系统 |  |  |  |
| 1 | 智慧教室终端 | 1． 支持HDMI、Type C信号和网络摄像机/球机混合接入； 2． 支持最大8MP网络摄像机接入； 3． 支持HDMI高清输出，分辨率最高可达4K； 4． 支持视频矩阵配置，支持配置视频输出口的视频输入源； 5． 支持H.264、H.265 编码，有效减少录像存储空间，降低网传压力； 6． 支持刷脸、刷卡、密码等多种登陆方式； 7． 支持呼叫远程技术支持，并进行语音双向对讲； 8． 支持对外围的音频、视频系统进行运维检测； 9． 支持对外围物联传感设备进行控制； 10. 支持情景模式设置，一键关联多个设备控制操作 11. 支持单画面、双画面、1大1小、1大2小、1大3小等多种画面合成方式； 12. 支持USB信号反控传输； 13. 10.1寸高清触摸屏，支持控制与图像显示； 14. 硬件规格： a) HDMI输出：2路，最高支持4K b) HDMI输入：2路HDMI，1路TypeC，三个输入口互斥，同时仅支持1路工作，最高支持4K c) 内置10.1寸LCD屏 d) 音频输出：1路双声道3.5mm接口；2路双声道HDMI接口；1个内置扬声器，支持本地音频输出； e) 音频输入：1路双声道3.5mm line in接口；2路双声道HDMI接口； 1个Type C接口；1路内置拾音器，支持本地拾音； f) 网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 g) 串行接口：1个RJ45接口形式的调试串口；2个绿色端子形式的RS232；1个半双工RS485接口 h) USB接口：4个，3个USB2.0，1个USB3.0 i) 硬盘接口：1个mSATA接口（出厂预装1TB SSD） | 2 | 台 |
| 2 | 智慧终端管理系统 | 支持接入设备：智控引擎、录播主机、录播盒子、互动录播主机、教学点终端等，可以直接接入平台 | 2 | 套 |
| 3 | 录播系统 | 一、直播课程 1、支持创建本地直播课和互联网直播课，可选择设置观看权限，可设置课程学科、课程分类、课程属性、课程类型、课程性质、简介等信息； 2、支持按星期和周次批量创建直播，可选每周、单周、双周、自定义；支持设置直播是否存储录像，可选不存储画面、存储单画面、存储多画面；支持设置本地直播互动讨论的开关；支持上传备课资料；支持设置互联网直播密码且验证通过才可观看； 3、支持按观看权限展示直播课程，可切换卡片和列表视图，可点击进入详情页观看直播；支持按直播时间正倒序排列，可查看置顶课程、只看推荐课程； 4、支持在直播课程列表进行备课管理、作业管理、笔记管理，可查看、添加、下载、删除内容； 5、支持观看直播课程和查看课程信息，可提前开始、延迟开始、提前结束、延迟结束； 6、支持全屏查看、调整音量、切换清晰度、切换画面布局； 7、支持点击已结束的直播课程查看录像回放；支持切换教学画面和课件画面； 8、支持课堂笔记，可输入文字、上传图片、导出笔记（PDF文件）；支持图片笔记，可一键截取课堂画面作为自动存入课堂笔记；支持听课评价，可设置评价表和输入文字点评，可查看全部评价；支持备课管理，可查看、上传、下载、删除内容；支持互动讨论，支持输入文字、控制禁言开关；支持课堂留言，可发送文字留言； 二、录播课程 1、支持创建录播课程，可按组织和姓名筛选授课教师，可从视频库添加视频内容，可按分类、来源、视频名称进行筛选，可查看视频名称、分类、视频来源、画面数量、大小、播放量、创建时间、转码状态； 2、支持设置观看权限，可设置课程学科、课程分类、课程属性、课程类型、课程性质、简介等信息；支持上传备课资料； 3、支持按观看权限展示录播课程；可切换卡片视图、列表视图，点击进入详情页观看视频； 4、支持查看课程名称、授课教师、视频时长、课程学科、课程分类、课程标签、观看量、上架时间； 5、支持按课程、教师、学科名称搜索；支持按上架时间、课程分类、课程标签、最新上架、最多观看进行筛选；可查看置顶课程、只看推荐课程；支持在录播课程列表进行备课管理、作业管理、笔记管理，可查看、添加、下载、删除内容； 6、支持观看录播课程和查看课程信息，可观看页面后自动播放，支持手动暂停或继续；支持全屏查看、调整音量、切换清晰度；支持下载视频； 7、支持倍速观看，可选择1倍速、1.25倍速、1.5倍速、2倍速； 8、支持切换教学画面和课件画面； 9、支持课堂笔记，可输入文字、上传图片，系统将自动记录当时的视频播放点位，可定位到相应播放点位回看视频；支持导出笔记（PDF文件）；支持图片笔记，可一键截取课堂画面作为自动存入课堂笔记；支持视频笔记，可标记视频起止时间存入课堂笔记，可定位到标记片段进行回看； 10、支持打点评论，可以标记视频起止时间并输入文字发表评论，可定位标记片段进行回看；支持听课评价，可设置评价表和输入文字点评，可查看全部评价；支持备课管理，可查看、上传、下载、删除内容； 11、支持课堂留言，可发送文字留言； 三、录播直播管理 1、支持统一管理直播课程和录播课程，可创建、编辑、预览、上架、下架、置顶、推荐、删除；支持批量上架、批量下架、批量删除、批量导出直播课程； 2、支持备课管理、作业管理，可查看、上传、下载、删除内容； 3、支持查看学生名单，可查看学生姓名、学号、班级、首次观看时间、最近一次观看时间、观看总时长、是否下载过资料，可只显示观看过的人员；支持导出学生名单数据到表格； 3、支持设置听评课，可添加评课人和选择评价表； 4、支持设置课程分类，可自定义添加和删除分类；支持设置给每个分类设置管理员，管理员可审核与上下架课程； 5、支持按直播日期、课程分类、课程标签、直播状态、直播类型、审核状态、上架状态进行筛选；支持按直播时间正倒序排列；支持只看置顶课程、只看推荐课程； 6、支持审核课程，可将课程提交进行审核、撤回审核，可标记审核通过或拒绝；支持开启和关闭审核流程； 四、视频库管理 1、支持在视频库中统一管理视频资源，视频来源包括课表排课、直播课程、本地上传、视频录制、远程互动等； 2、支持查看个人上传和录制视频可用的存储空间；支持视频分类设置，可自定义添加、修改、删除分类； 3、支持从视频库发布视频进行创建录播课程并展示在课程管理列表； 4、支持查看视频信息，包括视频名称、分类、来源、所属课程、画面名称、资源大小、播放量、创建时间、转码状态； 5、支持点击视频名称观看视频，可点击所属课程查看课程详情；支持点击画面名称查看课程录像不同通道的视频画面，可分别预览和下载； 6、支持本地上传视频；支持修改视频的名称和分类；支持批量分类、批量删除视频； 7、支持按资源文件大小、视频播放量、创建时间进行正倒序筛选视频； 8、支持按转码状态进行筛选视频，包括转码中、转码成功、转码失败； 9、支持提示和查看转码失败的原因，可对转码失败的视频进行重试； 10、支持管理视频录制，可添加、编辑、删除视频录制信息，可设置录制教室、录制时间、授课教师、视频名称、视频分类等信息，可设置录像存储单画面或多画面； 五、教学课表 1、支持管理员、教师、学生、辅导员查看教学课表，管理员可查看全校排课信息，教师可查看个人课表排课信息，学生可查看个人课表上课信息，辅导员可查看所带班级上课信息； 2、支持查看课程信息，包括学科名称、授课教师、上课时间、上课教室、上课班级、课程标签、课程状态；支持按日期、院系、专业、课程标签进行筛选；支持按课程学科、班级、教室、教师名称进行查询；支持点击进入课程详情页面观看课堂的实时画面、录像画面； 3、支持作业管理、备课管理，可查看、上传、下载、删除内容；支持考勤管理，可查看课程考勤的详情； 4、支持管理员对未开始的课表排课开启或关闭互联网直播，可批量开启和批量关闭，开启后可基于互联网直播功能在线观看； 5、支持单独和批量将未开始的课表排课发布到课程管理生成直播课程； 6、支持单独将已结束的课表排课发布到课程管理生成录播课程； 7、支持重新选择时间生成课程视频并替换原来的课程视频； 六、远程互动 1、支持添加和管理远程互动课程，可设置课程学科、主讲教师、主讲教室、听课教室、课程时间、是否生成录像、课程状态； 七、教学录播设置 1、支持在教学录播设置中统一管理录播功能设置、教学功能开关、集中云录播设置、课程标签设置； 2、支持设置直播课程自动同步录播课程，开启后，直播课程结束，如有录像将自动创建录播课程并上架；关闭后，不会自动生成相应的录播课程； 3、支持设置课表课程自动同步录播课程，开启后，课表课程结束，如有录播将自动创建录播课程并上架；关闭后，不会自动生成相应的录播课程； 4、支持设置资源审核，开启后，教师创建课程只能提交管理员审核与上下架；关闭后，教师可以直接上架或下架课程； 5、支持设置视频库上传视频不限大小，开启后，视频库文件上传视频文件将不再限制大小；关闭后，限制2G以内； 6、支持设置视频资源下载，开启后，可以下载视频库中的视频文件；关闭后，不可以下载； 7、支持设置教师视频录制，开启后，教师可以在视频库进行视频录制；关闭后，教师则不可以进行视频录制； 8、支持设置临时录课，开启后，通过设备临时录课的视频，将自动同步到平台对应账号的视频库中； 9、支持设置课堂录像存储，可设置存储位置、资源池、分区容量、覆盖策略；支持提示存储空间可存几节课的录像文件； 10、支持设置常态录播，开启后，将默认对课表中的课程进行录像和保存，视频信息显示在视频库中；关闭后，不会保存课表课程的录像； 11、支持设置空间容量配置，可批量设置人均存储容量，可单独设置个别教师的存储容量； 12、支持设置录像计划，可选择由录播主机或云存储生成课程视频； 13、支持设置课程默认视图，可选择直播课程默认卡片或列表视图，可选择录播课程默认卡片或列表视图； 14、支持设置课表排课在线观看，开启后，可在线观看课表中的课程； 15、支持设置课堂笔记，开启后，可以添加和管理观看课程的笔记； 16、支持设置PPT画面，开启后，可在观看课程时显示一路课件画面； 17、支持设置倍速观看，开启后，可在观看录播课程时调整播放倍速； 18、支持设置互动讨论，开启后，可以在观看课程时发送和查看消息； 19、支持设置作业管理，开启后，可以查看、上传和下载作业资料； 20、支持设置备课管理、预复习资料，开启后，可教师能够上传、下载备课资料，学生能够查看预复习资料； 21、支持设置直播回放，开启后，点击已结束的直播课程可查看录像； 支持设置授课教师查看和导出评价结果，开启后，授课教师可查看和导出听课评价结果； 22、支持设置合成录像存储，可配置云存储合成画面的存储位置和分区容量； 支持设置合成画面布局，可拖动设置集中云教师画面、集中云学生画面、集中云课件画面位置和相互调换位置；支持配置云存储合成画面的布局为单画面、双画面、三画面，可查看画面比例/分辨率，包括单画面16:9/1920*1080、双画面32:9/2560*720和16:18/1280*1440、三画面24:9/1920*720和32:27/1280*1080等；支持设置合成顺序，可按教师、按教室配置云存储合成视频的排序优先处理部分课程视频，可按合成排序查看和上移下移调整排序；（适用于集中云录播方案） 23、支持自定义课程属性标签、课程类型标签、课程性质标签，可添加、编辑、删除标签；支持初始化课程属性选项：理论课、实践课、理论+实践课、其他；支持初始化课程类型选项：基础课、专业课、公共课、其他；支持初始化课程性质选项：必修课、专业选修课、公共选修课、其他； | 1 | 套 |
| 4 | 3D跟踪探测器（老师） | 1、 ★最低照度试验不高于0.005lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩 2、 ★为保障相机对接第三方设备，需支持标准的ONVIF协议 3、 可输出教师特写画面（第三码流）、板书特写画面（第三码流）、全景画面（所有码流），且每个画面分辨率均可达1080p 4、 板书特写功能，当教师背向镜头时，摄像机可使监控画面自动切换为板书特写画面 5、 为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps 6、 ★为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于15路图像输出 7、 ★支持Line in的音频输入，且音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM等编码格式 8、 为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调 9、 网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项 10、 ★支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔 11、 当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传 FTP，发送邮件及联动录像 12、 可在预览画面中标定教室内的讲台区域、板书区域、学生和老师区域划分线和教师特写上边缘线。 讲台区域可绘制为多边形，最多支持10 条边 13、 为调节相机拍摄场景方便，支持手动变焦、自动聚焦、自动调节光圈功能 14、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。 | 2 | 台 |
| 5 | 3D跟踪探测器（学生） | 1、 ★最低照度试验不高于0.005lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩 2、 ★为保证相机被其他设备取流的兼容性，设备需支持不低于15路码流的输出 3、 支持设置误报等级、起立识别等级、站立时长等级 4、 可检测学生起立行为，检测到学生起立后，画面自动切换为以学生人体为中心的特写画面，切换时间 ≤1s 5、 ★学生起立检测准确率≥99% 6、 支持学生人数统计 7、 支持两眼瞳距19像素点以上的人脸与人脸库中的人脸进行比对；支持实时显示比对结果；支持人脸比对联动方式设置；支持按时间段查询人脸比对结果 8、 为保证画面清晰度，相机可支持不小于3840*2160的分辨率输出，同时支持向下兼容3072*1728、2560*1440、1920*1080、1280*720等分辨率的输出，且视频可最高支持16Mbps 9、 ★支持Line in的音频输入，且音频编码格式支持G.711a、G.711u、G726、G.722.1、AAC、PCM等编码格式 10、 为节省网络带宽，相机支持H.265、H.264编码格式可调 11、 支持将视频图像保存至 PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔 12、 网络协议具有 TCP/IP、IPv6、HTTP、 HTTPS、FTP、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、 NTP、SNMP和组播等协议设置选项 13、 当摄像机检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示，并可联动触发上传中心、上传FTP，发送邮件及联动录像 14、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的公安部检测报告证明扫描件。 | 2 | 台 |
| 6 | 全自动跟踪系统 | 对学生、老师及板书进行自动检测跟踪 | 4 | 套 |
| 6 | 导播系统 | 支持多机位切换、画中画等导播功能 | 2 | 套 |
| 7 | 云台摄像机 | 1.传感器：HD CMOS传感器。 2.有效像素：不低于200万像素，支持1920x1080分辨率。 3.镜头变倍：支持28倍变焦，光学变焦12倍，数字变焦16倍。 4.白平衡：至少支持自动，室内，室外，手动等模式。 5.背光补偿：支持。 6.数字降噪：支持2D、3D数字降噪。 7.图像翻转：支持水平、垂直翻转。 8.预置位：不低于255个。 9.接口：支持RJ45、HDMI、SDI、RS232、RS485等。 10.摄像机管理: 支持B/S架构，通过浏览器进行视频码率、图像参数等设置。 11.网络参数：支持通过浏览器进行网络参数设置与修改。 12.曝光设置：支持通过浏览器进行手自动曝光模式设置功能。 13.参数调整：支持通过浏览器进行抗闪烁、动态范围、光圈、快门参数设置。 14.图像设置：支持通过浏览器进行图像亮度、对比度、色调、饱和度调节功能。 15.云台控制：支持通过浏览器进行云台控制、预置位设置、焦距调节功能。 | 10 | 台 |
| 8 | 收音吊麦 | 1.频率响应：100Hz～18KHz 2.灵敏度：-40dB±3 dB 3.指向特性：超心型 ≤135° 4.输出阻抗：200Ω±30% 5.输出幅度：Max 300mV 6.最大承受声压：110dB SPL 7.动态范围：76dB（A） 8.信噪比：60dB（A) 9.幻象供电：直流48V 10.输出连接器：卡侬公头 | 12 | 支 |
| 9 | 云直播系统 | 提供互联网直播间服务 | 1 | 套 |
| （二） | 扩音系统 |  |  |  |
| 1 | 数字红外无线系统主机 | 1.输入/输出：8路平衡式输入，4路平衡式线路输出，均采用裸线接口端子，平衡接法，支持幻像供电。 2.无线麦：内置两通道无线麦克风，自带1手持麦、1领夹麦。 3.功放：内置2X100W功放模块。 4.采样率：支持32kHz。 5.音频处理：支持AEC(回声消除)、ANS(噪声抑制)、AFC(反馈抑制)、自动混音。 6.频率响应：20Hz~16KHz | 4 | 台 |
| 2 | 麦克风 | 1手持麦、1领夹麦。 | 4 | 台 |
| 3 | 线阵列音柱 | 1.安装方便：可采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如。 2.音箱听感：声音清晰，听感自然，能够很好地表现和还原人声。 3.额定阻抗：8Ω。 4.额定功率：100W。 5.最大功率：200W。 6.频率范围：70Hz -18KHz。 7.灵敏度：91dB /w/m。 8.连续声压级：112dB。 9.最大声压级：118dB。 | 8 | 只 |
| 4 | 音频线缆 | 配套 | 1 | 批 |
| 5 | 智慧课堂教师端 | 1、基于Windows客户端提供互动授课工具，如白板、挑人、分组、课堂问答、课堂讨论、计时器、拍照上传、微课录制等，帮助老师提升授课效率，提高学生教学过程参与度。 2、基于微信小程序，为学生提供教学互动入口。 3、提供个人网盘功能，方便老师存储课件资料。 | 1 | 套 |
| 6 | 教学互动系统 | 支持查看指定节次内，课堂互动情况，包括课堂问答、课堂讨论、挑人记录、抢答记录 支持查看当前班级下所有学生的数据统计情况，包括参与线上活动情况、参与课 堂互动情况、参与课堂回答情况、出勤情况，资源学习情况等。 | 1 | 套 |
| 7 | 多屏互动系统 | 双屏教学软件，支持双屏分别展示课件上下页/相同页展示、课件与桌面、课件与白板、桌面与白板展示，支持飞屏，支持32:9视频/图片播放 | 1 | 套 |
| 8 | 智慧课堂侧屏端 | 高教研讨型教室，支持分组研讨，包含屏幕广播、对比、自由调度 | 1 | 套 |
| 9 | 智慧课堂移动端 | 支持学生课前通过微信小程序预习老师上传的学习资料，课中扫码签到、参与课堂讨论、课堂问答，课后提交测试、作业和参与课后讨论等，让学习不受时间和地点限制 | 1 | 套 |
| （三） | 智慧互动黑板 |  |  |  |
| 1 | 双屏一体机 | 显示参数 显示模式 标准、用户、动态、亮丽 背光源类型 LED背光 像素间距 0.1645 mm × 0.4935 mm 物理分辨率 3840 × 2160 亮度 400 cd/m² 对比度 5000：1 响应时间 8 ms 连续使用时间 7 × 16 h 对角线尺寸 85.6 inch 色彩饱和度 72% NTSC 屏幕活动域 1895.04(H) mm × 1065.96(V) mm × 2 屏幕材质 A规屏 系统参数 操作系统 Android 11.0 CPU Cortex A55 4核 1.55 GHz 内存 4 GB DDR4 内置存储 32 GB 触控参数 触摸方式 电容触摸 玻璃 AG钢化玻璃 触控点 40点触控书写 触控响应速度 ≤ 5 ms 玻璃透过率 ≥ 85% 输入方式 手指或专用笔 差值分辨率 32767 × 32767 最小触摸物体 3 mm（中间90%区域） 理论点击次数 无限次 抗强光干扰 在强光照射下，触控和书写正常 接口参数 音视频输入接口 HDMI in × 1（前置）；HDMI in × 1（后置）；Type C × 1（前置）；Line in（3.5mm） × 1； 音视频输出接口 Line out × 1 网络接口 千兆网口 × 2 存储控制接口 前置Type-A USB 3.0 × 3；Type-C USB 3.0 × 1； 板载安卓USB 2.0 × 1；multi USB 3.0 × 1；Touch USB × 1；RS 232 × 1； 电源参数 待机功耗 ≤ 0.5 W 电源 100~240 VAC，50/60 Hz 功耗 ≤ 800 W 运行环境 工作温度 0℃ ~ 40℃ 工作湿度 20% ~ 90% RH（无冷凝水） 通用参数 毛重 80kg ±2 kg（主屏） 78kg ± 2 kg（副屏） 净重 62kg ± 1 kg（主屏） 60kg ± 1 kg（副屏） 包装尺寸 2102mm × 294mm × 228mm 装箱清单 86寸主屏 × 1，86寸副屏 × 1，交流电源线 ×1，HDMI线1米 ×1（内部连接），触控USB线1米 ×1（内部连接），USB3.0线1米 ×1，电源连接线0.5米 ×1（内部），网线0.7米 ×2，网线0.4米 ×2，摄像头模块×1，触控笔 ×1，壁挂背板 ×2，固墙支架和安装螺丝×1套，碳性干电池 × 2，遥控器 × 1，用户手册 × 1，安装指南 × 1 产品尺寸 3896.6 mm ×1211.7 mm×101.1 mm（含壁挂） 存储温度 -20℃ ~ 60℃ 存储湿度 10% ~ 90% RH（无冷凝水） 结构参数 外壳材料 铝合金+SECC钣金件 外壳颜色 银灰色 墙支撑 10-M6膨胀螺丝 裸机外形尺寸（不含壁挂） 3896.6 mm ×1211.7 mm×87.9 mm 功能参数 内部喇叭 15W × 2 + 15W × 2 电源开关 1个 OSD语言 英文/中文 摄像头参数 像素 1600W 麦克风参数 麦克风类型 阵列麦克风 | 2 | 台 |
| 2 | OPS电脑 | 系统参数： 内存：8GB 平台架构：Alder Lake 处理器：Intel® Core™ i5 12450H 网卡：Integrated 10/100/1000M Adaption x1 显卡：Intel® A370M 主频：2.0Ghz 硬盘：256G 接口参数： 网络接口：RJ45 x1 音频输入接口：Mic in x1 音频输出接口：Line out x1 存储控制接口：USB3.0 接口 x2; USB2.0 接口 x2 视频输出接口：HDMI接口(out) x2 运行环境： 工作温度：0~50℃ 工作湿度：10%~90% 通用参数： 电源：DC 19V 9.47A 净重：1. 48KG±10G 产品尺寸：180mm（长）x194mm（宽）x42mm（厚度） 功能参数： 蓝牙：支持 | 2 | 台 |
| （四） | 互动教学桌椅 |  |  |  |
| 1 | 组合桌 | 1、桌面：E1级高密度板台面，厚度为25MM，内材经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理；封边：PVC胶边； 2、桌架：脚架采用4支冷轧钢立柱，采用Φ50圆形冷轧钢管，脚架上配置一个铝合金制造连接件，角度可旋转，连接件间通过厚度1.2MM冷轧钢来加固桌子稳定性；金属件经除油，防锈，磷化，表面全处理后，采用全自动生产线，氟碳粉末静电喷涂，高温200度后固化，表色色泽光亮，附着力好，抗氧化，易清洁。 3、可选配脚轮（可调节高低，带刹车轮方便用户随时调节桌面平整），轮芯：PA，支架：PP，轮圈包胶：PU，静音防滑，对地板没有磨损。 4、木板颜色：多色可选或提供样品色定制； 5、配置平衡码：每套讲桌1个：1）可固定拼接、整体移动，2）可固定桌面平整； 6、智慧桌尺寸：800x550x750mm。六边形直径1.6米。 | 72 | 张 |
| 2 | 学生椅 | 1、椅背：采用全新优质PP+玻纤材料制成料，周边为圆弧设计，椅背完美贴合腰部；椅背下端镂空设计，方便人工移动摆放；整体呈简约、灵巧风格。 2、椅座包：可选配置，采用优质绦纶面料，内置高弹力裁切绵，内置6mm多层曲木板。 ★3.为保障产品的使用安全性，生产厂家所使用的木板：所含铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯等符合GB/T26572-2011标准，提供封面具有CMA和CNAS的国家级检测报告。 4、椅架：采用Φ12mm实心钢筋，经模具弯曲处理成型，风格简约，表面喷涂处理，椅架底部配有防滑脚垫。 5、尺寸（宽*深*高）：55.5*51*83CM（图纸尺寸51.1*54.4*84.2cm）；坐高43.5cm； | 72 | 把 |
| （五） | 学生小组侧屏 |  |  |  |
| 1 | 智慧交互平板 | 1、 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，内置电脑采用模块化设计，方便维修和更换。无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、 整机外壳采用金属材质，屏幕采用≥3.2mm 防眩光，防爆、钢化玻璃保护，玻璃面板硬度≥莫氏7级， 透光率不低于93%，雾度≤8% 3、 整机为双系统设计，内置安卓系统，CPU核数不小于8核，GPU核数不小于4核 4、 整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下书写功能正常 5、 整机内置2.2声道扬声器，前朝向额定15W中高音扬声器2个，后朝向额定15W低音扬声器2个，额定总功率≥60W，谐振频率低于300Hz。外置12米拾音距离的非独立外扩展至少8阵列麦克风。 6、 ★整机支持外置1600万像素摄像头麦克风，支持手动拔插，外部无明显线缆或可见接口，支持对研讨小组全方面拍摄，摄像头角度支持上下手动调节，调节角度可达到90°。摄像头对角线视场角达到90°，水平视场角可达到80°，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；可拍摄输出4K分辨率的视频，在清晰度为3840 x 2160分辨率下，支持30帧的视频输出；摄像头运行时有指示灯提示，支持输出4K图片。PC通道下支持通过软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 7、 整机采用红外触控技术，支持Windows双系统下50点触控，安卓系统下支持40点触控；支持同一红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义； 8、 ★整机支持将设备注册到管理平台，支持网络唤醒功能，在同一个局域网内，搭配中控系统下发开机命令，整机可从未开机（通电）状态自动开机，也可以通过中控系统下发关机命令自动关闭大屏设备，方便用户进行上下课管理 9、 ★整机搭配中控系统支持用户名密码设置，也可以通过设备网络搜索工具发现整机设备，并对整机进行设备管理；可以注册到中控系统，方便用户对设备进行集控管理 10、 ★整机搭配教学软件，仅通过一根网线与中控系统连接，无线其他hdmi线和touch线，用户可进行画面广播，画面调度到其他研讨设备，权限支持下发到其他小组设备。整机搭配教学软件，支持画面广播和画面调度，小组屏无需安装OPS，在安卓系统下最多支持4路1080P画面对比切换，切换时间不超过100ms； 11、 整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 12、 整机触控支持防误触和压感功能，通过设备算法优化，老师书写时可避免衣袖等触碰到屏幕引起误触，同时白板软件可根据书写力度不同，自动识别书写笔的粗细； 13、 ★整机开机界面即为教学软件界面，支持白板书写，多屏互动，无线投屏，文件管理等功能；整机支持局域网内批量发现设备，通过局域网内批量发现工具，可以对设备进行批量升级，方便用户管理 14、 以上加★部分参数内容，需提供加盖厂家公章的权威检测机构的检测报告证明扫描件。 | 12 | 台 |
| 2 | 一体机移动支架 | 颜色：银灰色 表面处理：喷涂 载荷承重：85 kg 外壳材料：SPCC优质钢板 产品尺寸：1160mm × 688mm × 1560mm 包装尺寸：1520mm × 760mm × 140mm 净重：20 kg 毛重：22.5 kg | 12 | 台 |
| （六） | 多媒体及周边设备 |  |  |  |
| 1 | 多功能智慧讲台 | 1.整体采用环抱式设计，前面采用前倾式结构设计，两侧边角采用模具圆弧开模一体成型，中间设计厚18mm高厚度木质材料，结合处无明显缝隙设计工 2.讲台尺寸设计为长×宽×高：1000*650*1050mm，最高点不遮挡学生视线； 3.讲台桌面平整，全封闭设计，无菱角处理，受到冲击时不易倾倒，保护师生安全； 4.讲台内置21.5寸电容触摸屏幕，覆盖3mm钢化玻璃，保护屏幕安全 5.同时支持10点触控对一体机操作，同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率 6.讲桌设置带滑轨抽拉式抽屉，可放置教学教学教具使用； 7.讲台包含机柜空间，机柜的安装空间不低于13U | 2 | 个 |
| 2 | 讲台显示器 | 21.5寸电容触摸屏幕，覆盖3mm钢化玻璃，保护屏幕安全 | 2 | 台 |
| 3 | 无线AP | 室内高密型AP，支持wifi 6 协议，三频6流，整机可以提供3个射频接入，最多可实现3射频5G设置（适用全系列5G终端场景），最高接入速率可达3.267Gbps。支持吸顶/壁挂安装。推荐场景：密集终端接入场所 接口数量：1 个 100/1000M/2.5G 电口，1 个 10/100/1000M 电口支持 PoE out 对外供电, 1 个 Console口，1个USB接口 供电方式：标准PoE at/af 或 DC 54V | 3 | 台 |
| 4 | 无线AC控制器 | 管理规格：默认自带管理AP数：40（增大管理AP数需另外单独配置license） 最大管理AP数：128 电源规格：内置双电源 接口数量：WAN：2 * 2.5GE；LAN： 8 * GE & 2 * SFP+ 管理端口：1 个 Console口；1个USB口 吞吐量：4 Gbps 支持集中式转发、分布式转发、策略转发，提供灵活的数据转发方式 支持无线用户接入控制和管理 支持 PPPOE、NAT 网关功能 支持信道智能切换 支持智能 AP 负载分担 支持 802.1x 认证，MAC 地址认证，Portal 认证等 支持 7 层移动安全检测/防御(WIDS/WIPS) 支持 IPv4/IPv6 双协议栈(Native IPv6) 提供端到端的 QoS 支持快速的二、三层漫游 | 1 | 台 |
| 5 | 企业级VPN路由器 | 包转发率：0.54Mpps 内存容量：1GB WAN以太口：1GE(电)+1GE(光)；LAN以太口：4GE(电) USB接口：2个USB2.0，支持3G/4G-Modem扩展 SD卡接口：1个存储MicroSD 供电电源：100V AC～240V AC, 50Hz～60Hz 整机最大功耗：24W 支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能 支持IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN 支持802.1X/Portal认证、MAC地址认证的端口安全机制 支持U盘零配置部署 | 2 | 台 |
| 6 | 16口POE交换机 | 提供16个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：56 Gbps 包转发率：41.67 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持静态链路聚合 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 支持无风扇 安装方式：机架式 | 2 | 台 |
| 7 | 电源时序器 | 2寸TFT彩色液晶显示屏，可实时显示当前电压、日期、通道开关状态 1~4通道2.2千瓦，5~8通道3.5千瓦，延时可以调整(范围0~999秒) 支持面板锁定功能，防止误操作 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设置 配置RS 232接口，支持外部中控设备控制 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷 欠压、超压自动检测并报警，并自动关闭电源 具有过载，短路保护功能，配置了63 A的空气开关 配置一个USB的灯座，为你在暗处提供照明，方便你的操作 具有防雷击功能，避免损坏你的设备 内置高性能的滤波器，有效防止市电对设备干扰。 音频 输出电源：AC 220 V± 10 % 50 Hz或60 Hz 输出通道：8路时序输出，2路直通输出 控制方式：RS 232 时间设置：支持 输入电源：AC 220 V± 10 % 50 Hz或60 Hz 场景设置：8组 输出通道延时：默认2 s（0~999 s可设置） 输出电流：4路10 A+ 4路16 A 级联：支持 一般规范 尺寸：481 × 258 × 44 mm | 2 | 台 |
| （七） | 物联控制 |  |  |  |
| 1 | 智能网关（蓝牙） | 额定工作电压（DC) 5Vdc 额定工作电流 (DC) 120mA 待机工作电流 (DC) 100mA 最大工作电流（DC) 0.5A Max. @Full Load 无线工作频率 2400~2483.5MHz 工作温度 -10℃~+45℃ 存储温度 -40℃~+70℃ 尺寸 77*71*20(mm) | 2 | 个 |
| 2 | 一键智能开关 | 1、供电： AC220V 50Hz 2.产品尺寸：88*86*36mm 3.无线通讯： 蓝牙 4.通信距离： 30米（室内可视距离） 5.阻性负载:≤330W/每路； 容性负载≤200W/每路 6.安装孔距：安装孔中心距60.3mm,面板厚8.4mm | 3 | 个 |
| 3 | 三键智能开关 | 1、供电： AC220V 50Hz 2.产品尺寸：88*86*36mm 3.无线通讯： 蓝牙 4.通信距离： 30米（室内可视距离） 5.阻性负载:≤330W/每路； 容性负载≤200W/每路 6.安装孔距：安装孔中心距60.3mm,面板厚8.6mm | 4 | 个 |
| 4 | 电动窗帘导轨 | 1.蓝牙协议使用， 2.单根导轨长度最长支持6米，依据实际长度下单，金属材质外壳，不可随便剪裁大小。 3.导轨最大载重：30KG 4.运行速度：14cm/s，电机输出扭矩：1.2N.M 5.支持：遇阻即停、轻开轻合、手拉启动、防布挤压、断电记忆等功能。 | 20 | 米 |
| 5 | 窗帘电机 | 额定工作电压 220Vac 额定工作电流 260mA 额定功率 57.2W 额定转速(±12%) 2400rpm 电机堵转电流 1.0A 电机堵转力矩 1000g.cm 电机工作电压 12Vdc 电机工作电流 200mA 电机负载能力 50Kg 无线工作频率 2400~2483.5MHz 工作温度 -10℃~+55℃ 相对湿度RH5%~95%,无冷凝 存储温度 -25℃~+70℃ 相对湿度RH5%~95%,无冷凝 尺寸 314*71*51(mm) | 10 | 台 |
| 6 | 物联网插座（16A，空调伴侣） | 1.电流范围 ≤16A 2.工作电压 AC 250V 4.待机功耗 < 0.5W 5.工作温度 -10℃~55℃ 6.无线频率 蓝牙（2.4GHz） 7.无线距离 20m（空旷可视距离） 8.组网方式 自适应入网 9.红外控制角度：无遮挡条件下，侧面直线上下 30°角之间 10.红外控制距离：8M 11.红外峰值波长：940nm 12.红外调制频率：38KHz | 4 | 个 |
| （八） | 环境改造 |  |  |  |
| A | 205录播教室(120m²) |  |  |  |
| (1) | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 地面地板 | 地板 | 120.00 | m² |
| 2 | 地面找平处理50mm | 1、名称：地面找平修补处理 2、技术参数：C20水泥砂浆找平，50mm厚。 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、技术规范书、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 120.00 | m² |
| 3 | 门槛石 | 1.名称:天然大理石18mm厚度； 2.规格:1：2水泥砂浆铺贴 | 2.40 | m |
| (2) | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面阻燃板基层 | 12mm阻燃版基层 | 150.00 | m² |
| 2 | 墙面吸音板 | 陶铝吸音板 | 150.00 | m² |
| 3 | 发纹不锈钢踢脚线 | 1.名称:不锈钢踢脚线 2.规格:0.8mm厚，100mm高，含密度板基层。 | 50.00 | m |
| 4 | 黑板背景造型 | 1.名称:墙面木制凹凸长城板。 2.规格15*15mm，25mm高，含阻燃版板基层。 | 20.00 | m² |
| (3) | 顶面工程 |  |  |  |
| 1 | 顶面乳胶漆(含腻子找平) | 1）墙缝原浆抹平 2）10 厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3）满刮 2 厚面层耐水腻子找平 4）封底漆一道（干燥后做面涂） 5）喷涂白色亚光乳胶漆二道饰面 | 120.00 | m² |
| 2 | 原顶面喷黑 | 1.名称:黑色涂料 2.规格：二遍. | 120.00 | m² |
| 3 | 顶面吊筋 | 1.名称:吊筋 2.规格:Φ8mm丝杆、配套膨胀螺丝。 | 120.00 | m² |
| 4 | 顶面轻钢龙骨及其附件 | 1.名称：U50型轻钢龙骨 2.规格：U50主龙，间距≤1200mm。 | 120.00 | m² |
| 5 | 方通配套龙骨 |  | 58.00 | m² |
| 6 | U型方通吊顶 | 1、40mm*60mm铝方通；厚度0.8 2、表面材：铝合金材料，表面选用防污、防腐、最为耐用的聚脂粉末漆，并运用精湛的涂漆工艺，厚度0.8mm。 3、表面硬度：能承受160N/㎡的均布荷载，保持1min后的最大弹性变量≤10，卸荷1min后变量≤2.0。 | 58.00 | m² |
| 7 | 石膏板造型顶 | 9.5mm厚石膏板定制吊顶，含装饰灯带、乳胶漆饰面 | 62.00 | m² |
| (4) | 门窗部分 |  |  |  |
| 1 | 窗帘盒 | 1、木工板基层，铝塑板饰面窗帘盒 | 12.80 | m |
| 2 | 窗帘 | 1、定制布艺窗帘，含安装及辅材配件。 | 38.40 | m² |
| (5) | 土建部分 |  |  |  |
| 1 | 铲除墙面乳胶漆 | 人工 | 150.00 | m² |
| 2 | 铲除地面 | 人工 | 120.00 | m² |
| 3 | 拆改消防喷淋 | 配合学院完成消防改造 | 1.00 | 项 |
| 4 | 拆除后修补 | 人工、材料 | 120.00 | m² |
| (6) | 电路改造 |  |  |  |
| 1 | 电路改造 | 含人工辅材，开槽,安装，修复，强电线，线管暗盒等辅材配件。 | 120.00 | m² |
| 2 | LED平板灯 | 含人工辅材，内嵌方通安装 | 42.00 | 个 |
| 3 | 顶面线灯 | 含人工辅材，内嵌方通安装 | 73.00 | m |
| 4 | 顶面灯带 | 含人工辅材，内嵌方通安装 | 42.00 | m |
| 5 | 五孔插座 | 10A5孔，含人工辅材，开槽安装 | 10.00 | 个 |
| 6 | 空调插座 | 1.名称:墙面插座 2.规格:三孔86型插座面板;16A。 | 1 | 个 |
| (7) | 其他 |  |  |  |
| 1 | 柜式空调 | 3P | 1 | 台 |
| 2 | 空调安装辅材 | 现场开孔、安装用材等 | 1 | 批 |
| B | 203录播教室(90m²) |  |  |  |
| (1) | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 地面地板 | 地板 | 89.00 | m² |
| 2 | 地面找平处理50mm | 1、名称：地面找平修补处理 2、技术参数：C20水泥砂浆找平，50mm厚。 3、其他：未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、技术规范书、图集、政府相关文件及规范等其他资料 | 89.00 | m² |
| 3 | 门槛石 | 1.名称:天然大理石18mm厚度； 2.规格:1：2水泥砂浆铺贴 | 2.40 | m |
| (2) | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 1 | 墙面阻燃板基层 | 12mm阻燃版基层 | 124.00 | m² |
| 2 | 墙面吸音板 | 陶铝吸音板 | 124.00 | m² |
| 3 | 发纹不锈钢踢脚线 | 1.名称:不锈钢踢脚线 2.规格:0.8mm厚，100mm高，含密度板基层。 | 41.40 | m |
| 4 | 黑板背景造型 | 1.名称:墙面木制凹凸长城板。 2.规格15*15mm，25mm高，含阻燃版板基层。 | 20.00 | m² |
| (3) | 顶面工程 |  |  |  |
| 1 | 顶面乳胶漆(含腻子找平) | 1）墙缝原浆抹平 2）10 厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3）满刮 2 厚面层耐水腻子找平 4）封底漆一道（干燥后做面涂） 5）喷涂白色亚光乳胶漆二道饰面 | 89.00 | m² |
| 2 | 原顶面喷黑 | 1.名称:黑色涂料 2.规格：二遍. | 89.00 | m² |
| 3 | 顶面吊筋 | 1.名称:吊筋 2.规格:Φ8mm丝杆、配套膨胀螺丝。 | 89.00 | m² |
| 4 | 顶面轻钢龙骨及其附件 | 1.名称：U50型轻钢龙骨 2.规格：U50主龙，间距≤1200mm。 | 89.00 | m² |
| 5 | 方通配套龙骨 |  | 38.00 | m² |
| 6 | U型方通吊顶 | 1、40mm*60mm铝方通；厚度0.8 2、表面材：铝合金材料，表面选用防污、防腐、最为耐用的聚脂粉末漆，并运用精湛的涂漆工艺，厚度0.8mm。 3、表面硬度：能承受160N/㎡的均布荷载，保持1min后的最大弹性变量≤10，卸荷1min后变量≤2.0。 | 38.00 | m² |
| 7 | 石膏板造型顶 | 9.5mm厚石膏板定制吊顶，含装饰灯带、乳胶漆饰面 | 51.00 | m² |
| (4) | 门窗部分 |  |  |  |
| 1 | 窗帘盒 | 1、木工板基层，铝塑板饰面窗帘盒 | 8.60 | m |
| 2 | 窗帘 | 1、定制布艺窗帘，含安装及辅材配件。 | 25.80 | m² |
| (5) | 土建部分 |  |  |  |
| 1 | 铲除墙面乳胶漆 | 人工 | 124.00 | m² |
| 2 | 铲除地面 | 人工 | 89.00 | m² |
| 3 | 拆改消防喷淋 | 配合学院完成消防改造 | 1.00 | 项 |
| 4 | 拆除后修补 | 人工、材料 | 89.00 | m² |
| (6) | 电路改造 |  |  |  |
| 1 | 电路改造 | 含人工辅材，开槽,安装，修复，强电线，线管暗盒等辅材配件。 | 89.00 | m² |
| 2 | LED平板灯 | 含人工辅材，内嵌方通安装 | 42.00 | 个 |
| 3 | 顶面线灯 | 含人工辅材，内嵌方通安装 | 57.00 | m |
| 4 | 顶面灯带 | 含人工辅材，内嵌方通安装 | 42.00 | m |
| 5 | 五孔插座 | 10A5孔，含人工辅材，开槽安装 | 10.00 | 个 |
| 6 | 空调插座 | 1.名称:墙面插座 2.规格:三孔86型插座面板;16A。 | 1 | 个 |
| (7) | 其他 |  |  |  |
| 1 | 柜式空调 | 3P | 1 | 台 |
| 2 | 空调安装辅材 | 现场开孔、安装用材等 | 1 | 批 |
| （九） | 系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 定制 | 1.00 | 项 |

- 5.3、高拍仪

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高拍仪 | 主摄像头：1000万像素，手动对焦 副摄像头：200万像素，支持自动对焦，支持水平、上下旋转，可灵活调整拍摄角度。 产品高度：≤400mm，立杆高度可调整，以适应A3及以下的拍摄幅面 扫描类型：支持证件、票据、文档、书籍、图片、立体实物、人脸照片的数据采集存档和动态展示 扫描速度：≤1秒 感光元件：CMOS传感器；符合UVC标准 图片格式：JPG、TIF、PDF、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS等， 支持一键生成PDF文件。 视频格式：MP4、AVI、WMV等。 接口类型：USB 2.0，支持外接电源 WDM Driver、VFWDriver、TWAIN接口 台架底板：支持不低于2个USB扩展口，底板应包含纸张、身份证刻度，刻度采用颜色与底板颜色的色差较小，且可以通过触摸区分。 操作系统：Microsoft Windows 2000(SP4)/2003/XP/Vista/Win7、8、10/Linux/国产操作系统 其他 支持免驱动，可提供客户端操作软件以及SDK开发包 | 14 | 台 |

- 5.4、室外管网

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主管 | RC100 | 1200.00 | 米 |
| 2 | 进户管 | RC100 | 60.00 | 米 |
| 3 | 手工井 | 600×600×800mm | 20.00 | 个 |
| 4 | 土方开挖及回填 | 土方开挖及回填 | 175.00 | 立方 |

- 5.5、综合布线

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 巡课专用摄像机（老师） | 4K 1/1.8“ CMOS智慧课堂系列教师摄像机 智慧课堂系列摄像机为全新形态产品，包含学生机和教师机，可最大程度满足校园精品课程建设、远程教学、校园活动直播和职业培训等典型的教学场景 教师特写：支持实时模式和动态模式，可获取教师全景画面、教师特写画面以及板书特写画面 教师智能检测：a. 单人授课状态报警、多人授课报警、离开讲台报警（包含弯腰）、下讲台报警、板书状态报警；b. 支持板书动作检测；图像相关：最高分辨率可达800万像素（3840 × 2160），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 图像相关：支持宽动态120 dB 系统功能：开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181-2016，Ehome2.0/4.0，ISUP5.0，视图库 系统功能：采用先进的视频压缩技术，压缩比高，处理灵活，超低码率，支持五码流技术，支持同时20路取流 接口功能：支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 接口功能：支持10 M/100 M自适应以太网口 接口功能：支持2个内置麦克风，可以覆盖10米范围；支持1路音频输入，可外接拾音器；支持1路RS-485 指示灯：支持电源上电指示，白色长亮 电源供应：支持两电源输入，分别为DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3。支持电源输出：DC12 V，200 mA，用于外接拾音器 | 10 | 台 |
| 2 | 巡课专用摄像机（学生） | 4K 1/1.8“ CMOS智慧课堂系列学生摄像机 智慧课堂系列摄像机为全新形态产品，包含学生机和教师机，可最大程度满足校园精品课程建设、远程教学、校园活动直播和职业培训等典型的教学场景 学生特写：学生全景画面和学生特写画面 学生智能检测：a. 学生单人起立检测和走动检测，并切换学生特写画面；b. 学生多人起立检测和走动检测，并切换学生全景画面；c. 支持抬头率检测和上报，统计平均抬头率；d. 支持叠加总人数和抬头数 Smart事件： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 图像相关：最高分辨率可达800万像素（3840 × 2160），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 图像相关：支持宽动态120 dB 系统功能：开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181-2016，Ehome2.0/4.0，ISUP5.0，视图库 系统功能：采用先进的视频压缩技术，压缩比高，处理灵活，超低码率，支持五码流技术，支持同时20路取流 接口功能：支持标准的256G MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 接口功能：支持10 M/100 M自适应以太网口 接口功能：支持2个内置麦克风，可以覆盖10米范围；支持1路音频输入，可外接拾音器；支持1路RS-485 指示灯：支持电源上电指示，白色长亮 电源供应：支持两电源输入，分别为DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3。支持电源输出：DC12 V，200 mA，用于外接拾音器 | 10 | 台 |
| 3 | 阵列麦克风 | 多麦克阵列设计，拾音半径最远可达10米 内置数字电路，通过DSP处理单元和AGC增益技术，实现高清晰和高保真 多麦克阵列设计加自适应波束成形技术，有效解决混响问题，声音清晰 支持Line in接入参考信号，通过AEC回声消除算法，有效实现回声抑制 支持智能降噪，有效解决环境噪音干扰 自带状态指示灯，方便问题排查 支持通过网络对设备进行参数配置升级维护等。支持网络音频流对接摄像机、后端产品 支持32 kHz高采样率，声音效果更保真 支持POE供电，便于安装 | 100 | 台 |
| 4 | 阵列麦克风吊杆 | 颜色: 白 材质: 铝合金 重量: 815 尺寸: Φ132×(660-1200)mm | 100 | 只 |
| 5 | 网络跳线 | 6类非屏蔽跳线,2米,灰色,PVC护套； 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2要求,所用材料符合RoHS要求，信道性能指标优于现行6类250MHz标准； 线缆结构:4对8芯双绞线,跳线100%原装出厂测试。 | 100 | 根 |
| 6 | 辅材 | HDMI线、转换头等 | 1 | 批 |
| B | 水平子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 6类室内网线,Cat6非屏蔽双绞线,23AWG,工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准； 标准装轴长度:305m±1.5m； 线缆颜色:白色； 芯线规格:23AWG，无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； ★为保证良好的信用评价，投标人所投综合布线产品厂商应具备较强的合同执行诚信度和执行能力，投标时提供综合布线产品制造商近五年内获得的政府机构颁发的省级守合同重信用企业证书，提供相关证明材料复印件并加盖单位公章 ★为保证综合布线系统产品质量，确保非屏蔽双绞线产品质量及稳定性，投标时需提供SGS机构出具的ROHS原材料测试报告复印件加盖厂家公章，其中生产原材料全色谱电缆母粒、撕裂绳及电工圆铜线的测试结果不超过RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令(EU) 2015/863的限值要求。 | 42 | 箱 |
| C | 管理间子系统（弱电井） |  |  |  |
| 1 | 8口光纤盒 | 8口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器) 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持8个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； 颜色：灰白色 | 11 | 个 |
| 2 | 理线架 | 理线器 带金属盖板 1U 黑色 安装于机架的前端 用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 24 | 个 |
| 3 | LC双工适配器 | LC双工单模适配器(匹配光纤终端盒) 可支持单模LC接口的端接 插入损耗小于0.2dB | 88 | 个 |
| 4 | LC单芯光纤尾纤，1.5米 | 单模LC尾纤，2米 光纤规格：单模OS2（9/125µm） 接口类型：LC、接口采用UPC打磨方式 技术规格：插入损耗≤0.2dB；允许拉伸力（长期/短期）：120N/400N；允许扁压力（长期/短期）：100N/500N；允许弯曲半径（动态/静态）：20D/10D。 执行标准：YD/T 1272.1 使用寿命：插拔次数≥1000次 | 176 | 根 |
| 5 | LC-LC单模光纤跳线，2米 | LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合IEC60332-1的LSZH防火等级 | 11 | 条 |
| 6 | 壁挂机柜 | 9U，玻璃门，壁挂机柜 承重：静态90KG 前后门材质：前单开玻璃门，后钢板门（不可打开），冷轧板 T=1.0 门敞开百分比：前门78%，后门 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.0 左右支架：冷轧板 T=1.5 横梁：冷轧板 T=1.2 层板：1个，宽483*深350*高43 mm，承重30KG PDU：1个，6口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：不含 脚撑：不含 风扇：含，一套2个，带1.2M线 辅件：含12套安装螺丝，4个膨胀螺丝 净重：约26KG 尺寸（宽*深*高）：600*600*500 mm | 9 | 台 |
| D | 垂直子系统 |  |  |  |
| 1 | 室外8芯单模光缆 | 室外铠装8芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 光缆结构:GYTS 护套类型:PE护套 衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)； 最小弯曲半径：动态20D、静态10D。 | 80 | 米 |
| 2 | 12芯单模光缆(各栋至GK汇聚) | 室外型12芯9/125μmOS2单模光缆， 室外12芯OS2单模光缆 9/125μm PE 工作温度为-20~60℃； 光缆结构:GYFTY 护套类型:PE护套 执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 衰减：≤0.4dB/km（1310nm） ≤0.3dB/km（1550nm）； 芯核直径：9±2.5μm； 包层直径：125±2μm。 | 2200 | 米 |
| E | 设备间子系统(汇聚点) |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架 | 24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,兼容机架式安装) 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； 颜色：灰白色 | 2 | 个 |
| 2 | 理线架 | 理线器 带金属盖板 1U 黑色 安装于机架的前端 用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 2 | 个 |
| 3 | LC双工适配器 | LC双工单模适配器(匹配光纤终端盒) 可支持单模LC接口的端接 插入损耗小于0.2dB | 48 | 只 |
| 4 | LC单芯光纤尾纤，1.5米 | 单模LC尾纤，2米 光纤规格：单模OS2（9/125µm） 接口类型：LC、接口采用UPC打磨方式 技术规格：插入损耗≤0.2dB；允许拉伸力（长期/短期）：120N/400N；允许扁压力（长期/短期）：100N/500N；允许弯曲半径（动态/静态）：20D/10D。 执行标准：YD/T 1272.1 使用寿命：插拔次数≥1000次 | 96 | 根 |
| 5 | LC-LC单模光纤跳线，2米 | LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合IEC60332-1的LSZH防火等级 | 10 | 根 |
| H | 建筑群子系统 |  |  |  |
| 1 | 室外8芯单模光缆（巡课教室至机房） | 室外铠装8芯OS2单模光缆，9/125μm，工作温度为-20~60℃； 光缆结构:GYTS 护套类型:PE护套 衰减：≤0.3dB/km（1550nm），≤0.4dB/km(1310nm)； 最小弯曲半径：动态20D、静态10D。 | 1700 | 米 |
| 2 | 室外24芯单模光缆（网络机房至数据机房） | 室外24芯OS2单模光缆 9/125μm PE 工作温度为-20~60℃； 光缆结构:GYFTY 护套类型:PE护套 执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 衰减：≤0.4dB/km（1310nm） ≤0.3dB/km（1550nm）； 芯核直径：9±2.5μm； 包层直径：125±2μm。 | 700 | 米 |
| I | 设备机房（实训B楼204） |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架 | 24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,兼容机架式安装) 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； 颜色：灰白色 | 1 | 个 |
| 2 | 理线架 | 理线器 带金属盖板 1U 黑色 安装于机架的前端 用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 1 | 个 |
| 3 | LC双工适配器 | LC双工单模适配器(匹配光纤终端盒) 可支持单模LC接口的端接 插入损耗小于0.2dB | 24 | 只 |
| 4 | LC单模单芯光纤尾纤，1.5米 | 单模LC尾纤，2米 光纤规格：单模OS2（9/125µm） 接口类型：LC、接口采用UPC打磨方式 技术规格：插入损耗≤0.2dB；允许拉伸力（长期/短期）：120N/400N；允许扁压力（长期/短期）：100N/500N；允许弯曲半径（动态/静态）：20D/10D。 执行标准：YD/T 1272.1 使用寿命：插拔次数≥1000次 | 24 | 根 |
| 5 | LC-LC单模光纤跳线，2米 | LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合IEC60332-1的LSZH防火等级 | 5 | 根 |
| J | 数据中心机房（实训B楼1楼） |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架 | 24口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,兼容机架式安装) 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3标准； 兼容性：支持双工LC、单工SC、单工FC适配器安装，最多支持24个适配器安装； 主要材料：冷轧板，熔纤盘为ABS工程塑料； 颜色：灰白色 | 1 | 个 |
| 2 | 理线架 | 理线器 带金属盖板 1U 黑色 安装于机架的前端 用于提供配线架或设备用跳线的水平方向线缆管理 | 1 | 个 |
| 3 | LC双工适配器 | LC双工单模适配器(匹配光纤终端盒) 可支持单模LC接口的端接 插入损耗小于0.2dB | 24 | 只 |
| 4 | LC单模单芯光纤尾纤，1.5米 | 单模LC尾纤，2米 光纤规格：单模OS2（9/125µm） 接口类型：LC、接口采用UPC打磨方式 技术规格：插入损耗≤0.2dB；允许拉伸力（长期/短期）：120N/400N；允许扁压力（长期/短期）：100N/500N；允许弯曲半径（动态/静态）：20D/10D。 执行标准：YD/T 1272.1 使用寿命：插拔次数≥1000次 | 24 | 根 |
| 5 | LC-LC单模光纤跳线，2米 | LC-LC单模跳线,OS2,双工,2米,符合IEC60332-1的LSZH防火等级 | 2 | 根 |
| K | 门禁 |  |  |  |
| 1 | 电子班牌 | 显示参数 可视角 水平178°，垂直178° 显示尺寸 21.5 inch 屏幕可视区域 476.06 mm (H) × 267.79 mm (V) 背光源类型 TFT-LCD背光 像素间距 0.24795 mm × 0.24795 mm 物理分辨率 1920 × 1080 亮度 600 cd/m² 色深度 8 bit 对比度 ≥ 1000∶1 响应时间 8 ms 色域 72% 连续使用时间 7 × 16 h 屏幕活动域 476.06 mm (H) × 267.79 mm (V) 系统参数 操作系统 Android 12.0 CPU Cortex-A55，4核，主频1.8 GHz 内存 2 GB 内置存储 16 GB EMMC 智能参数 镜头 200万宽动态摄像头 人脸库 50000张，支持JPG图片格式 人脸检测距离 推荐0.3 m ~ 1.5 m，最远5 m，可软件调整 人脸验证准确率 ＞ 99% 刷脸验证时间 ≤ 0.5 s/人 触控参数 触摸方式 电容 玻璃 3 mm防眩光钢化玻璃 触控点 10点 触控响应速度 ≤ 14 ms 接口参数 网络接口 LAN口×1 数据传输接口 USB 2.0 × 2，内置Wi-Fi，蓝牙（BT 4.2），刷卡，门禁 电源参数 待机功耗 ≤ 0.5 W 功耗 ≤ 60 W 运行环境 工作温度 -10 °C ~ 50 °C 工作湿度 0 ~ 95% 通用参数 电源 176 ~ 240 VAC，50/60 Hz ± 5% | 3 | 台 |
| 2 | 人脸门禁 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A | 5 | 台 |
| 3 | 门禁电源 | 配套 | 5 | 台 |
| 4 | 磁力锁及支架 | 配套 | 8 | 套 |
| 5 | 开门按钮 | 86盒开门按钮 | 8 | 个 |
| L | 管材 |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 200*100桥架 | 80 | 米 |
| 2 | 室内管材 | PVC20 | 2000 | 米 |
| 3 | PVC线槽 | PVC20*10线槽 | 2000 | 米 |
| （M） | 系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 定制 | 1.00 | 项 |

- 5.6、计算机网络设备

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚中心交换机 | 提供24个千兆电口，24个千兆光口，6个万兆/千兆SFP光口 交换容量 598Gbps 包转发率 252Mpps 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、MPLS等三层路由协议 支持简单网络管理：WEB浏览器，CLI，Telnet，串口 支持IGMP侦听和GRMP 支持EAPS和ERPS以太网环网保护协议 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 支持支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持IEEE 802.1x认证、Radius、BDTacacs+认证 支持基于端口的VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 支持QoS（IEEE 802.1P/1Q和TOS/DiffServ） 支持SNMPv1/v2c/v3用于不同级别的网络管理 | 1 | 台 |
| 2 | 24光口汇聚交换机 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗112W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 | 2 | 台 |
| 3 | 24口交换机 | 全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，4个千兆光口，交换容量：336Gbps/3.36Tbps，包转发率：51Mpps/126Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗24W；支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 9 | 台 |
| 4 | 8口接入交换机 | 提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口 交换容量：20 Gbps 包转发率：14.88 Mpps 支持IEEE 802.3at/af标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：110 W 支持PoE看门狗 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持管理平台管理 支持手机APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持PoE输出功率管理 支持VLAN 支持SNMPv1/v2c协议 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 安装方式：桌面式可壁挂 | 100 | 台 |
| 5 | 千兆单模光模块 | 千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-9～-3dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 18 | 个 |
| 6 | 万兆单模光模块 | 万兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/10G RX1310nm/10G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-8.2～0.5dBm 接收灵敏度（低值）:-14dBm | 6 | 个 |
| 7 | 系统集成 | 定制 | 1.00 | 项 |

- 5.7、机房工程

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 装修装饰系统 |  |  |  |
| A | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 地面找平处理 | 1.名称：水泥砂浆找平层 2.规格：325#水泥、20mm厚、中砂。 | 120 | m² |
| 2 | 地面防尘处理 | 1.名称:防尘漆 2.规格：二遍，灰色防尘环保。 | 120 | m² |
| 3 | 全钢无边抗静电地板 | 1.名称：全钢无边防静电地板 2.说明： 2.1规格：600×600×35mm，地板支架250mm高。 2.2、对地电阻1.0×10^4Ω-1.0×10^9Ω 2.3、机械性能：集中载荷（挠度）:GB/T36340-2018 ,Q=2950N实测挠度要求中心点度≤1.65mm，边缘中心点≤1.9mm，对角线四分之一点≤1.5mm。 2.4、集中载荷（残余变形）：Q=2950N实测残余变形要求中心点度≤0.2mm，边缘中心点≤0.2mm，对角线四分之一点≤0.15mm。 2.5、均布载荷（挠度）：Q=12500N,实测挠度要求≤1.5mm。 2.6、极限集中载荷:GB/T36340-2018 Q≥8850N实测要求中心点≥10000N，边缘中心点≥9000N，对角线四分之一点≥10000N。 2.7、边幅公差≤±0.30mm ， 板厚公差≤±03mm，表面平面度≤0.55mm，临边垂直度≤0.24mm | 120 | m² |
| 4 | 不锈钢收口条 | 1.名称:不锈钢饰面板 2.规格:1.0mm厚，不锈钢包边条 | 50 | m |
| 5 | 镀锌角钢支架 | 1.名称:角钢支架 2.规格:∠40×40×4mm，机房四周墙面地板支撑。 | 100 | m |
| 6 | 入口台阶制安 | 1.名称:台阶制安 2.规格:∠40角钢+抗静电地板饰面； | 1 | 套 |
| B | 墙柱面工程 |  |  |  |
| 1 | 墙（柱）面防尘处理 | 1.名称:防尘漆 2.规格：二遍，灰色防尘环保。 | 200 | m² |
| 2 | 发纹不锈钢踢脚线 | 1.名称:不锈钢踢脚线 2.规格:0.8mm厚，100mm高，含密度板基层。 | 50 | m |
| C | 顶面工程 |  |  |  |
| 1 | 顶（梁）面防尘处理 | 1.名称:防尘漆 2.规格：二遍，灰色防尘环保。 | 120 | m² |
| 2 | 顶面吊筋 | 1.名称:吊筋 2.规格:Φ8mm丝杆、配套膨胀螺丝。 | 120 | m² |
| 3 | 顶面轻钢龙骨及其附件 | 1.名称：U50型轻钢龙骨 2.规格：U50主龙，间距≤1200mm。 | 120 | m² |
| 4 | 微孔铝板吊顶 | 1.名称：顶面微孔铝板 2.规格：600*600*0.8mm,防火性能：A级；质量：外观整洁，图案清晰，色泽一致，无明显擦伤和毛刺。 | 120 | m² |
| 5 | 吊顶边龙骨 | 1.名称：吊顶边龙骨 2.规格：25×25×3000mm，L型。 | 64 | m |
| D | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 单开甲级钢制防火门 | 1.名称:单开甲级钢制防火门 2.规格:1170×2690mm，子母门，耐火极限不低于2h，国标，配套五金件,B级防盗锁。 | 2 | 樘 |
| 2 | 闭门器 | 1.名称:闭门器 2.规格:液压缓冲闭门器。 | 4 | 只 |
| E | 灾害防护工程 |  |  |  |
| 1 | 防水围堰 | 1.名称:50mm高防水围堰 2.规格:100mm宽*50mm 高 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）40 厚 C15 细石混凝土随打随抹 3）2 厚聚合物水泥基防水涂料（周边上翻至挡水围堰 50mm 高）。 | 20 | m |
| 2 | 电池柜支架安装 | 1.名称:设备承重支架 2.规格:地板下承重处理，L50角钢，定制。 | 1 | 套 |
| 3 | 服务器机柜支架安装 | 1.名称:设备承重支架 2.规格:地板下承重处理，L50角钢，定制。 | 20 | 套 |
| 4 | 超声波驱鼠器(含电源) | 1.名称:小电器、驱鼠器 2.规格:C型，有效面积100平方米。 | 2 | 个 |
| 5 | 防火泥封堵 | 外界连接的管、线、槽口用专用防火泥封堵 | 1 | 项 |
| （2） | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 机房市电配电箱 | 1、名称：机房市电配电箱 2、规 格：宽深高及配置满足机房配电需求； | 1 | 台 |
| 2 | 电力电缆（市电总输入） | ZR-YJV-4×120+1×70mm²，数量暂定。 | 200 | m |
| 3 | 电力电缆（一体柜市电输入） | YJV-4×70+1×35mm² | 30 | m |
| 4 | 电力电缆（列间空调） | YJV-5×10mm² | 50 | m |
| 5 | 电力电缆（PDU输入） | YJV-3×4mm² | 150 | m |
| 6 | 电力电缆（柜式空调） | YJV-3×4mm² | 50 | m |
| 7 | 电力电线（照明、插座） | ZR-BV-2.5mm² | 200 | m |
| 8 | 五孔插座 | 1.名称:墙面插座 2.规格:五孔86型插座面板;10A。 | 12 | 个 |
| 9 | 空调插座 | 1.名称:墙面插座 2.规格:三孔86型插座面板;16A。 | 2 | 个 |
| 10 | LED平板灯 | 1.名称:LED照明灯 2.型号：规格:600*600mm 4.类型:嵌入式安装；满足机房使用照度；LED光源。 | 21 | 套 |
| 11 | 灯具吊件制安 | 配套 | 21 | 套 |
| 12 | 应急筒灯 | 1.名称:LED筒灯 2.型号：规格:3.5寸，5w 4.类型:嵌入式安装；满足机房使用照度；LED光源。 | 21 | 只 |
| 13 | 翘板开关 | 1.名称:照明开关 2.规格:86型开关面板;10A | 2 | 只 |
| 14 | 金属线管 | 1.名称：金属线管 2.规格：KBG20； | 150 | m |
| 15 | 电管支架制安 | 配套 | 150 | m |
| 16 | 金属软管 | 1.名称：软管 2.规格：φ20； | 150 | m |
| 17 | 强电桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：200×100mm,镀锌金属桥架； | 15 | m |
| 18 | 金属线盒 | 1.名称：86线盒 2.规格：86型金属线盒； | 60 | 个 |
| 19 | 送配电装置系统 | 交流电综合调试≤1kV，系统调试。 | 1 | 项 |
| (3) | 防雷接地工程 |  |  |  |
| A | 防雷工程 |  |  |  |
| 1 | 第一级防雷器 | 1.名称：一级防雷器 2.规格：通流量为 50KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器。 | 1 | 套 |
| 2 | 第二级防雷器 | 1.名称：二级防雷器 2.规格：通流量为 40KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器。 | 1 | 套 |
| 3 | 第三级防雷器 | 1.名称：三级防雷器 2.规格：通流量为 20KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器。 | 1 | 套 |
| 4 | 安装附件 | 1.名称：空开、接线端子 2.规格：空开、连接线、铜线鼻。 | 3 | 组 |
| B | 接地工程 |  |  |  |
| 1 | 紫铜排 | 1.名称：紫铜排 2.规格：30×3mm。 | 230 | m |
| 2 | 铜牌支撑 | 1.名称：绝缘端子 2.规格：M8配套支撑件。 | 96 | 个 |
| 3 | 等电位连接（机房各金属体之间） | 1.名称：软电线 2.规格：BVR-6mm2。 | 1 | 项 |
| 4 | 接地汇流排 | 1.名称：接地端子排 2.规格：定制。 | 1 | 只 |
| 5 | 接地线 | 1.名称：软电缆 2.规格：BVR-16mm2。 | 20 | m |
| 6 | 接地线（数量暂估） | 1.名称：软电缆 2.规格：BVR-50mm2。 | 50 | m |
| 7 | 等电位接地端子箱 | 1.名称：等电位连接端子箱 2.规格：TD28局部等电位连接端子箱。 | 1 | 个 |
| (4) | 空调系统 |  |  |  |
| 1 | 柜式空调 | 3P | 2 | 台 |
| 2 | 空调安装辅材 | 现场开孔、安装用材等 | 1 | 批 |
| (5) | 综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 600万全彩筒型网络摄像机 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测 ，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 1个内置麦克风 支持萤石平台接入 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 2 | 台 |
| 2 | 镀锌桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：300×100mm,镀锌金属桥架； | 20 | m |
| 3 | 辅材 | 配套 | 1 | 项 |
| （6） | 消防系统 |  |  |  |
| A | 气体灭火系统 |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷灭火装置 | 1.名称：120L灭火柜瓶组 2.规格：GQQ120/2.5七氟丙烷灭火柜瓶组； | 3 | 套 |
| 2 | 灭火药剂 | 1.名称：七氟丙烷灭火剂 2.规格：HFC-227ea七氟丙烷灭火剂； | 330 | KG |
| 3 | 泄压口装置 | 1.名称：泄压口 2.规格：定制、机械式泄压阀。 | 3 | 个 |
| B | 消防报警部分 |  |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 | 工作电源--主电：AC 220V±20%/50Hz 或DC24V； 备电：DC24V 免维护蓄电池 功 耗--＜120W 主机容量--50点、100点、150点、200点四种可选； 总线手动控制：9点；不带多线联动控制点 联网数量--≤255台 传输距离--≤2000米 使用环境--温度：-10℃～+55℃； 相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 外形尺寸:290mm×330mm×126mm（宽×高×厚） 壳体材料--SPCC，深灰色 | 1 | 台 |
| 2 | 气体灭火控制盘 | 2区,可接324点，含热敏打印机、2节7Ah电池。 接带地址型探测器、模块、声光等总线设备， 可与9000/9100系统控制器联网，尺寸为 410*132*500。 | 1 | 台 |
| 3 | 气体灭火联网卡 | 用于控制器之间的CAN总线联网 | 1 | 台 |
| 4 | 感烟探测器连底座 | 工作电压--总线24V 监视电流--＜0.3mA 报警电流--＜1.5mA 布线要求--RVS线≥1.5mm2； 使用环境--温度：-10℃～+55℃，相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 外形尺寸--φ100×54mm（含底座） 重 量--约82g（含底座） 壳体材料--ABS，白色 | 6 | 只 |
| 5 | 感温探测器连底座 | 工作电压--总线24V 监视电流--＜0.3mA 报警电流--＜1.5mA 布线要求--RVS线≥1.5mm2 使用环境--温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 外形尺寸--φ100×56mm（含底座） 重 量--约65g（含底座） 壳体材料--ABS，白色 | 6 | 只 |
| 6 | 消防警铃 | 工作电压--DC24±15% 工作电流--≤40mA 变频周期--0.5～5s 声压级（A计权）--80～120db（正面3米处） 使用环境--温度：-10℃～50℃； 相对湿度：≤95%RH40℃ 外形尺寸--Ф150mm 重 量--约620g 壳体材料--1.2T钢板，密胺烤漆（红色） | 1 | 只 |
| 7 | 声光报警器 | 工作电压--24V（脉冲调制） 工作电流--静态电流：≤1mA（总线消耗电流） 报警电流：≤120mA@DV24V 闪光频率--1Hz～2Hz 报警音量--75dB～120dB 布线要求--RVS线≥1.5mm2 使用环境--温度：-10℃～+55℃； 相对湿度：≤95%（40℃无凝露） 外形尺寸--152mm×99mm×53mm（含底座） 壳体材料--ABS，红色 | 2 | 只 |
| 8 | 放气指示灯 | 工作电压--DC24V±20% 用线要求--RVS线≥1.5mm2 使用环境--温度：-10℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 外形尺寸--330mm×135mm×35mm 壳体材料--SPCC，白色外框，白底红字 | 2 | 只 |
| 9 | 紧急启停按钮 | 工作电压--DC24V±20% 触点容量：2A/24VDC 用线要求--BV线≥1.5mm2 使用环境--温度：-5℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 外形尺寸--90mm×90mm×35mm 壳体材料--SPCC，红色 | 2 | 只 |
| 10 | 控制模块 | 工作电压--总线24V 静态电流--＜0.6mA 动作电流--＜10mA 输出节点容量--2A@ DC30V 终端负载--47KΩ电阻 布线要求--RVS线≥1.5mm2 使用环境--温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） 外形尺寸--86mm×86mm×40mm（含底座） 重 量--约130g（含底座） 壳体材料--ABS，白色 | 2 | 只 |
| 11 | 安全出口灯 | 1.名称:应急指示灯 2.规格:应急照明时间大于90min；防护等级IP30以上；响应时间＜0.2S | 2 | 只 |
| 12 | 应急灯 | 1.名称:消防应急灯 2.规格:应急照明时间大于90min；防护等级IP30以上；响应时间＜0.2S | 2 | 只 |
| 13 | 管内穿线 | ZR-RVS-2×1.5 | 100 | m |
| 14 | 管内穿线 | ZR-RVS-4×1.5 | 150 | m |
| 15 | 管内穿线 | ZR-BV2.5 | 100 | m |
| 16 | 镀锌电管 | 1.名称：金属线管 2.规格：DN20，1.2mm； | 50 | m |
| 17 | 金属线盒 | 1.名称：86线盒 2.规格：86型金属线盒； | 18 | 个 |
| 18 | 金属软管 | 1.名称：软管 2.规格：φ20； | 30 | m |
| 19 | 防毒面具 | 6.0L正压式氧气呼吸器 | 2 | 套 |
| C | 消防排烟部分 |  |  |  |
| 1 | 消防排烟机装置 | 1.名称：消防排烟风机 2.规格：风量≥1560m³/H； | 1 | 台 |
| 2 | 排烟管道 | 1.2mm厚镀锌钢板风管，管壁贴10mm保温板材。 | 1 | 批 |
| 3 | 排烟机罩 | 1.名称：排烟机护罩 2.规格：彩钢板定制。 | 1 | 个 |
| 4 | 排烟阀 | 1.名称：排烟阀 2.规格：24V，280°电动 | 1 | 个 |
| 5 | 消防排烟机电源装置 | 1.名称：电源箱 2.规格：定制。 | 1 | 个 |
| 6 | 外墙防雨百叶风口 | 1.名称：防雨百叶风口 2.规格：500mm*320m定制。 3、铝合金材质，颜色可选 | 1 | 个 |
| （7） | 模块化机房 |  |  |  |
| A | 电气系统 |  |  |  |
| 1 | 一体化UPS机框 | 1、一体化UPS系统柜，采用单路市电输入，标配300A的MCCB开关；内含3U的UPS集中旁路模块，最大可容纳不少于3个功率模块位置，柜体外观尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm。 2、UPS最大容量不低于90KVA，标配不低于200A的UPS输入、旁路、输出、维护旁路空开。UPS集成市电配电与IT输出配电，市电配电模块：高度3U、空开品牌ABB；输出分路：3路40A/3P，4路63A/3P，标配输出接线排； IT输出配电：高度3U、空开品牌ABB；输出分路：2*24路40A/1P，标配输出接线排；具备精密配电+开关状态检测； 3、带C级防雷设计，采用标准上进上出走线。 4、标配不小于7英寸触摸液晶屏，可实时记录UPS和配电工作状态和运行信息，管理更加直观。 5、UPS电压调节范围：额定电压12V蓄电池不低于±16～±23节，满足现场灵活配置要求。 6、英寸中文触摸液晶屏，具有触控LCD+LED指示的操作界面；操作界面要求配备手动双键组合开关机按钮，确保在触摸屏失效时依然可以开关机操作，同时为了防止误操作； 7、具有UPS智能录波功能，有利于现场故障分析和快速故障定位，缩短维护时间。 8、配电实现智能监控，可实时检测UPS的运行状态、主路及支路电气参数等。 9、柜体内部主要元器件断路器采用ABB、施耐德与西门子等知名品牌。 | 1 | 台 |
| 2 | UPS功率模块 | 1、功率30kVA，支持热拔插 2、标准机架尺寸，高度2U | 2 | 套 |
| 3 | 蓄电池 | 100AH/12V，铅酸蓄电池； 电池参数要求： 电池类型：阀控式铅酸免维护； 电池技术参数： 1. 吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率高，使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳； 2. 完全密封，不渗漏液体，无酸性气体溢出。 3. 采用严格认证的高品质部件，并经过严格的运行测试，使自放电极小；抗腐蚀性能及深循环性能好； 4. 设计寿命长：电池设计寿命≥8年； 5. 工作温度范围：放电：-15 ～ 50℃ / 充电：0 ～ 40℃ / 贮存：5 ～ 40℃ | 64 | 节 |
| 4 | 电池防漏液托盘 | 电池防漏液托盘 | 64 | 套 |
| 5 | 电池架 | 每组可以放32节12V100Ah电池摆放要求 | 2 | 套 |
| 6 | 电池开关箱 | UPS直流开关 电池开关，125A/3P 2个直流断路器； 要求采用国产优质直流断路器。 | 1 | 台 |
| 7 | 电池连接铜牌 | 铜排或电池连接线，载流量不低于125A | 64 | 套 |
| 8 | 连接电缆 | 主接线 35mm² ，单芯， 电池组到直流开关箱 （+/N/-） 线长按照5米计算 | 30 | 米 |
| 9 | 连接电缆 | 主接线 ，单芯，直流开关箱到UPS主机 （+/N/-） | 60 | 米 |
| B | 制冷系统 |  |  |  |
| 1 | 列间精密空调 | 1、空调内机尺寸为宽*深*高：300*1200*2000mm，制冷量应≥25kw； 2、标配加热功能、加湿功能，风量需≥5000m3/h，加湿量需≥1.5kg/h，加热量需≥3kw； 3、为保证可靠性并减少空调的风机维护工作，EC风机应采用N+1冗余配置，风机数量不小于6个，任意风机故障，仍可确保全风量运行； 4、空调机组应采用低功耗湿膜加湿方式，节能省电，适用范围广； 5、要求采用直流变频压缩机，要求压缩机具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节； 6、应选用高效内螺纹“V”型大面积蒸发器，保障换热效率；室外风机应可根据室外温度及冷量需求变频调速，减少风机能耗；空调应配置可多次清洗及在线更换的空气过滤器，需配置G4等级或以上滤网。 7、膨胀阀：为保证系统运行的高效性和稳定性，空调需要求标配双电子膨胀阀（两个电子膨胀阀）； 8、空调具备容错保护功能，输入缺相、错相时，具备相序告警保护功能； 9、精密空调应采用 7英寸全中文彩色触摸屏，用于图形显示机组内各组件的运行状态的功能，屏幕事件记录数量不少于 500 条 ； 10、精密空调应标配RS485接口； 11、须提供投标产品的中国节能产品认证证书证明； | 2 | 台 |
| 2 | 延长组件 | 空调配件¦延长组件¦ | 2 | 台 |
| C | 机柜系统 |  |  |  |
| 1 | 600宽机柜 | 1、机柜尺寸(宽*深*高)600*1200*2000mm,平板网孔门，前门单开，后门双开，不含边板、活动轮、支撑脚，标准配置有：1、配套螺钉螺母50套；2、标配2个垂直理线板； 2、★机柜静态承载能力不小于2500kg，提供权威第三方机构测试报告； 3、★机柜通过YD5083-2005[电信设备抗地震性能检测规范] 8 、 9级抗震测试，提供权威第三方机构测试报告； 4、★机柜在安装1500kg配重工况下通过GB/T18663.1-2008《电子设备机械结构公制系列和英制系列的试验第1部分:机柜、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求》中机柜振动和冲击性能等级 DL4的要求进行动载试验。 需提供第三方测试报告 | 15 | 台 |
| 2 | 1U封板 | 1U封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具、快拆设计 | 300 | 个 |
| 3 | 轻载层板 | 承载IT设备承重100KG,适用于1200mm深的服务器机柜 | 15 | 个 |
| 4 | L型导轨 | 承载没有导轨的设备,承重50KG，适用于1200mm深的服务器机柜 | 15 | 付 |
| 5 | 1U水平理线架 | 水平安装在U立柱安装孔上，用于网络设备前端理线,钣金喷粉黑色，高度1U | 15 | 个 |
| 6 | 理线环 | 金属环形，安装在机柜后部，用于捆扎理线，一个机柜的配置建议不要超过6个 | 45 | 个 |
| 7 | 侧板 | 机柜侧面封板，含上下两块 | 4 | 侧 |
| 8 | 接地铜排 | 接地铜排¦T2紫铜/镀镍¦后立柱19英寸安装¦3*15mm¦M6*16/M8*2 | 15 | 个 |
| 9 | 20口32A竖装PDU | 输入32A，输出16位国标10A+4位国标16A、接线盒、指示灯、左黑色，右蓝色 | 30 | 个 |
| 10 | 自动平移门 | 1套封闭通道端门，含前后2个自动平移门。每个端门标配LOGO门楣及机柜侧面修饰封板，开放式玻璃门； 标准配置有： 1、自动门采用12mm厚钢化玻璃，端门通道玻璃面积占比98%以上； 2、自动门具备红外防夹功能； 3、端门具备出门按钮及紧急开门按钮； 4、端门具备开关门检测； 5、内置智能灯光系统： 1)、含LOGO门楣、门框氛围灯，支持人体感应控制； 2)、配置通道照明模式切换按钮，支持常规模式、参观模式、运维模式； 1)、门框氛围灯可支持全彩展示，支持告警联动变色； 2)、支持远程开关门控制； 3)、支持消防联动平移门常开； | 1 | 套 |
| 11 | 前门固定天窗 | 普通翻转天窗配置选用，封闭通道前门固定天窗； 1、用于安装监控设备，选用我司设备可出厂预制；支持烟感、摄像头、温度探测器、压差传感器； 2、配套封支撑天窗使用，高度200mm； 3、配套通道外围美观封堵，高度200mm； | 1 | 套 |
| 12 | 后门固定天窗 | 封闭通道后门固定天窗； 1、用于安装监控设备，选用我司设备可出厂预制；支持烟感、摄像头、温度探测器、压差传感器安装； 2、配套封支撑天窗使用，高度200mm； 3、配套通道外围美观封堵，高度200mm； | 1 | 套 |
| 13 | 单翻活动天窗 | 600mm宽普通单翻天窗，5mm厚钢化玻璃带防爆膜，标准配置有： 1、天窗磁力锁； 2、天窗开关信号检测； 3、铝合金窄边框； 4、配套200mm高天窗支撑板，翻转角度20°； 5、配套封支撑天窗使用，高度200mm； 6、配套通道外围美观封堵，高度200mm； | 7 | 套 |
| 14 | 横跨桥架 | 1、宽度300mm，1.48米跨接桥架，用于顶部跨通道过线，含中间隔板及支撑件； 2、最多可放RVV3*6线材50根；最多可放网线650条； 3、适用于天窗支撑板高度不超过300mm； | 2 | 套 |
| 15 | 300宽梯型桥架 | 1、宽度300mm，含强/弱电桥架，装在机柜顶部用于强/弱电布线，含中间隔板；按冷通道长度计算，配套安装支架。 2、最多可放RVV3*6线材100根；最多可放网线650条； | 5.1 | 米 |
| 16 | 常规照明灯 | 1、LED照明灯，T5灯管，220Vac； 2、支持按钮控制； 3、长度1175mm。 | 1 | 米 |
| D | 微模块管理系统 |  |  |  |
|  | 环境监控系统 |  |  |  |
| 1 | 温湿度采集器 | 机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH ,Modbus RTU通讯,抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示,双RJ45接口，首尾串接，支持2路干接点采集。 | 6 | 个 |
| 2 | 不定位漏水控制器 | 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，灵敏度可调，报警干接点输出，DC12V供电，支持蜂鸣器告警 | 2 | 个 |
| 3 | 不定位漏水感应线 | 与不定位漏液控制器搭配使用，线长10米，据微模块大小周长选配 | 2 | 条 |
| 4 | 烟雾传感器 | 红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰 | 2 | 个 |
| 5 | 消防报警监测软件 | 消防报警监测接口软件 | 1 | 个 |
|  | 门禁监控系统 |  |  |  |
| 1 | IC感应卡 | IC感应卡¦ABK-1000IC¦ | 10 | 个 |
| 2 | 人脸识别一体机 | 4.3英寸人脸识别门禁一体机，门禁识别方式有：人脸、指纹、IC读卡、密码，具有集中发卡功能 | 2 | 个 |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 红外半球型网络摄像机 | 1/2.8英寸CMOS，400万像素红外半球网络摄像机，POE供电，支持照明灯光联动； | 2 | 个 |
| 2 | 网络硬盘录像机（带硬盘） | NVR主机自带2*8T硬盘，集成高性能GPU模块，内嵌深度学习算法，集IPC接入、存储、管理、控制、智能分析于一体，实现精确的人脸分析，包括人脸图片抓拍、建模、比对、检索等，提升监控视频价值，服务安防大数据时代。产品既可作为NVR进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。  支持Smart265/H.265/Smart264/H.264编码前端自适应接入  可接入符合GB28181、ONVIF、RTSP等标准的网络摄像机  最高支持4路视频流人脸抓拍和16路图片流人脸比对  支持GB28181协议、ISUP协议接入平台，支持萤石协议接入云眸平台  支持2个SATA接口，可用于录像和备份  支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期  支持重要录像文件加锁保护功能  支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能  支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能  支持4K高清网络视频的预览、存储与回放  支持同屏预览，可实现监控画面与报警信息同屏显示  支持可视化文件管理，可秒级查看历史录像文件、图片文件  支持客流量统计功能，可统计通道指定区域和时间段的客流量  支持热度统计功能，可统计通道指定时间段不同区域的客流量大小  支持人脸检索功能，可按事件、姓名检索人脸，支持以脸搜脸，并关联录像回放  持人脸签到、人脸考勤，支持导出签到表或考勤表  支持人车分类检索，并关联录像回放 | 1 | 个 |
|  | 管理系统 |  |  |  |
| 1 | 一体化监控主机 | 1、1U机架式，4个RS232/RS485串口，6个RS485串口，12路输入干接点，4路输出干接点，双网口设计，支持12V直流电源输出，支持选配32G SD卡，支持选配4G通讯模块，双电源供电。 2、搭载本地监控系统基础软件：1.系统具备基于B/S架构的WEB访问功能，授权用户可以通过浏览器（IE/Chrome/Firefox）远程访问监控系统； 2.支持10寸（1280*800)或49寸(1920*1080）触摸屏界面展示； 3.系统基础功能支持设备监控实时状态，系统日志查询，设备管理、用户管理，系统设置、时间设置等相关系统参数配置，以及系统升级功能； 4.支持通过配置SNMP北向协议接口访问微模块监控系统； 5.WEB界面和49寸大屏首页支持3D机房图展示，含微模块3D、安防视图、U位容量、配电容量、制冷容量功能展示，支持配电链路、制冷链路、通讯链路展示；10寸监控单元首页仅支持微模块3D、配电链路、制冷链路展示；WEB界面与10寸监控单元可通过布局管理配置，支持微模块区域机房图显示；三种显示界面首页均支持告警定位、以及实时告警收敛显示功能； 6.支持计划管理软件：支持自定义计划任务实现制冷调节，UPS关机，UPS放电，支持任务提醒，并可通过短信、邮件等方式提前通知用户； 7.支持报表管理软件：支持设备历史事件图表、历史数据的图表展示，事件列表查询、历史数据列表查询，并可以excel表格导出； 8.支持告警管理软件：实现告警等级管理、告警事件管理、告警通知方式、用户告警设置、告警通知记录、告警联动管理、告警通知模板设置、告警屏蔽管理、告警收敛管理等功能。可自定义告警等级，自定义告警通知模板，自定义告警屏蔽策略以及告警收敛策略软件。 9.支持容量管理软件：支持微模块内配电容量，制冷容量，U位容量的手动配置管理与展示。 10.支持微模块系统能耗的配置管理及实时能耗展示，并以列表和图标形式展示历史能耗数据。 11. 支持摄像头，NVR实时码流查看，NVR可支持回放功能查看； | 1 | 台 |
| 2 | 智能设备接入费用 | 智能设备接入费用（UPS主机，精密空调等智能设备与传感器接入费用） | 1 | 台 |
| 3 | 4G通讯模块 | 内置卡，LTE模块，支持移动\联通\电信模块 | 1 | 个 |
| 4 | 声光报警器 | 全红色塑料壳，装在冷通道前门右上方 | 1 | 个 |
| 5 | 触摸屏 | 10寸触摸屏、自带处理器，linux操作系统，1280*800分辨率 网络接口通讯，主要实现监控设备的实时信息展示，告警展示。 | 1 | 台 |
| 6 | 24口百兆PoE交换机 | 提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换容量 52 Gbps 包转发率 38.688 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 370 W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 | 1 | 台 |
| 7 | 开机调试服务 | 产品运费及安装调试指导 | 1 | 个 |
| E | 一体化交付（含施工辅材） |  |  |  |
| 1 | 一体化交付（含施工辅材） | 货到现场搬运与落地，就位，摆放在安装区域、设备整体安装 | 1 | 套 |
| （8） | 系统集成 |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 定制 | 1.00 | 项 |

- 适用范围

本评标办法适用于安徽三联学院教学质量监测管控中心及精品录播室建设项目评标。

- 评标原则

1. 本项目评标以《中华人民共和国招标投标法》和现行相关文件的规定，以及本评标办法为主要依据，由评标委员会对各投标文件进行综合评定。评标将严格遵守公平、公正、科学、择优的原则。

2. 评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表组成，与投标人有利益或隶属关系的专家不能担任评委。

- 评标程序和内容

1.评标程序

本次招标的评标工作将按下列步骤分包件进行：

（1）初步评审；

（2）详细评审；

排序并推荐中标候选人。

2.初步评审

对投标文件进行符合性检查，凡投标文件中存有下列情况之一的，其投标将作为否决投标处理：

- 投标文件中未按招标文件要求加盖单位公章或法定代表人或法定代表人授权人签字或盖章的（招标文件规定的签字及盖章之处）；或签字人无法定代表人有效授权书；

- 未提供资格证明文件、资格证明文件不全、提供虚假材料或不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

- 同一投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

- 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价（当招标文件规定了最高投标限价或最高投标限价的计算方法）；

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应

- 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

- 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（e）不同投标人的投标文件相互混装；

（f）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（g）其他被评标委员会认定为投标人相互串通投标的情形；

- 投标有效期不足；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

本项目采用综合评分法，包括商务、技术、价格三部分，各部分分值分配如下：

| 序号 | 项 目 | 分 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术 | 35 |
| 2 | 商务 | 35 |
| 3 | 价格 | 30 |
| ∑(1+2+3)=100 |  | 100 |

评分细则如下：

| 评标项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30分 |  |
| 投标报价 | 30分 | 1、评标基准价：评标价最低的为评标基准价。 2、投标报价得分计算：评标价为评标基准价的得满分30 分。其他投标人的投标报价得分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/评标价）×30。 |
| 商务部分 | 35分 |  |
| 企业实力 | 12分 | （1）投标人能提供本企业电子与智能化项目专业承包壹级资质证书的，得2分。 （2）投标人能提供本企业建筑智能化系统设计专项乙级及以上资质证书的，得2分。 （3）投标人能提供本企业安全技术防范行业壹级资质等级证书的，得2分； （4）投标人能提供本企业信息系统建设和服务能力证书良好级及以上的，得2分； （5）投标人能提供本企业信息技术服务标准符合性证书二级及以上的，得2分； （6）投标人能提供本企业国产化信息系统集成和服务能力等级证书的，得2分。 注：投标人需在投标文件中提供以上证书复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 体系建设 | 5分 | （1）投标人能提供本企业质量管理体系认证证书的，得1分； （2）投标人能提供本企业环境管理体系认证证书的，得1分； （3）投标人能提供本企业职业健康安全管理体系认证证书的，得1分； （4）投标人能提供本企业信息技术服务管理体系认证证书的，得1分； （5）投标人能提供本企业信息安全管理体系认证证书的，得1分。 注：投标人须在投标文件中提供以上证书复印或扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 业绩 | 4分 | 投标人能提供近年类似项目业绩的，每提供1份得2分，本项最高4分。 注：投标人需在投标文件中提供业绩合同复印件或扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 企业信用 | 3分 | （1）投标人能提供本企业AAA级企业信用等级证书的，得1分； （2）投标人能提供本企业AAA级重合同守信用企业的，得1分； （3）投标人能提供本企业AAA级质量服务诚信单位证书的，得1分。 注：投标人须在投标文件中提供以上证书复印或扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 获奖情况 | 8分 | 投标人在企业项目或学术研发方面获得过省级或以上科学技术奖的，提供一份获奖证书得2分，本项共计8分。 注：投标人须在投标文件中提供以上证书复印或扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 研发能力 | 3分 | 投标人能提供本企业软件能力成熟度3级或以上证书的，得3分。 注：投标人须在投标文件中提供以上证书复印或扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 技术部分 | 35分 |  |
| 技术响应 | 15分 | 投标产品完全满足项目需求一览表要求的得15分，每有一项★号条款不满足，扣1分，扣完为止。 （注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经评委会审核认可。3、3、以招标文件中“项目需求一览表”中要求提供的证明材料作为评审依据，未能提供证明材料的条款视为负偏离。4、所有描述为“支持”的，均表示具备、配置、提供、实现等意思，是要满足的技术参数的要求。5、本项只作为技术评审要求，不作为废标条件。） |
| 拟投入项目团队成员情况 | 5分 | （1）投标人拟投入至本项目团队负责人具有高级工程师或信息系统项目管理师，且具有本科及以上学历的，得2分。 （2）投标人拟投入至本项目团队成员具有以下中级职称人员且具有本科及以上学历（①系统集成项目管理工程师②信息系统管理工程师③软件设计师④网络工程师），每提供一种得1分，最多得3分。 注：投标文件中须提供上述人员职称、学历、开标前六个月内任意一个月的社保（本单位缴纳）证明复印件并加盖公章。 |
| 项目信息安全 | 4分 | 本项目涉及学校大量个人身份数据，投标人如在投标文件中提供本企业涉密信息系统集成甲级资质证书的，得4分。 注：投标人须在投标文件中提供以上证书复印或扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 项目实施方案 | 5分 | 根据投标人提供的项目实施方案进行综合评价。 1-5分，不提供不得分。 |
| 项目培训方案 | 3分 | 根据投标人提供的项目培训方案进行综合评价。 1-3分，不提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 3分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评价。 1-3分，不提供不得分。 |

排荐中标序并推候选人：

评标委员会将按最终得分从高到低决定各投标人的排序（若出现最终得分相同时，按投标价格由低到高顺序；投标价格相同的，由评标委员会以有利于采购人为原则采取投票表决的方式决定）。

评标委员会将推荐最终得分第一名的投标人为本项目的中标候选人。

- 评标纪律

参加评标的评委在评标期间，应严格按照《招标投标法》的有关规定，不得向投标人及其他无关人员泄漏本次招标的情况。

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财务或者其他好处。

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

向采购人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当及时归还采购人。

- 第四章  投标格式

## 一、投标函

致：                        （采购人）

根据贵方发出的         项目招标公告所述之投标邀请，本签字人              （姓名和职务）经正式授权并代表投标人                    （投标人全称、地址），提交下述文件正本一份和副本    份：

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们将按招标文件的规定，履行合同规定的各项义务，承担合同规定的全部责任。

（2）我们已详细审查全部招标文件包括答疑、补遗或修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们已完全理解了上述文件中所有条款内容，明白了我们的义务和责任，并已在报价中充分考虑了履行这些义务的费用和风险。我们承诺，如果我们中标，除上述报价外，我们将不会要求贵方就合同中有关我方的责任和义务追加支付任何其他费用。

（3）本投标有效期：投标截止日后90天（日历日）。我们同意自投标截止日期起遵循本投标书的规定，并在投标有效期期满之前均对我方具有约束力。

（4）如果我方在开标后规定的投标有效期内撤销投标，贵方可以不退还我方的投标保证金。

（5）我们同意进一步提供贵方可能要求的与投标有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来通讯地址为：

地址：

电话号码：

授权代表签字：		公章：

日期：              年       月       日

- 二、法定代表人授权委托书

本授权书声明：                                    （投标人全称）在下面签字的
                      （法人代表姓名、职务）代表本公司授权                      
（投标人全称）的在下面签字的                      （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义处理一切与         项目有关的投标及合同谈判等事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字（或印章）：

代理人（授权代表）签字（或印章）：

单位全称（公章）：

地址：

法定代表人身份证复印件（正反面）

代理人身份证复印件（正反面）

注：投标文件由法定代表人签署的，无需提供此“法定代表人授权委托书”。

- 三、开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标价格（人民币）(含税) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： 小写： |  |

注：投标人应按照招标文件第三章《项目需求》的内容进行报价。投标人所报价格应充分考虑包括可能发生的所有与完成相关供货及履行合同义务有关的一切费用，并应含税。

投标人授权代表签字：

公章：

- 四、报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可对报价表格式进行微调，但必须包含上述表所列品类。

- 五、商务条款响应/偏离表

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 响应/ 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  |  |  |  |
| 2 | 质保期 |  |  |  |  |
| 3 | 付款条件 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

公章：

- 六、资格证明文件

格式自拟（详见招标公告资格条件要求）

- 七、招标文件要求的相关证明材料

格式自拟

- 八、投标人认为有利于提高投标竞争力的其他资料

格式自拟

- 第五章 合同协议书

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

合同条款专用部分

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，通过评标委员会的评审并经采购人确认，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，买卖双方商定同意按如下条款和条件签订本合同。

## 一、定义

1.甲方名称：

2.乙方名称：

3.项目编号：

4.项目名称：

## 二、合同服务范围

1.甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方提供以下服务（其内容必须与采购文件及响应文件一致，如修改，修改内容不具有法律效力，以采购文件及响应文件内容为准。）：

2.乙方的服务承诺：

## 三、合同价格

合同总金额为人民币（大写）                   元；（小写）           元。

## 付款方式

。

## 五、服务期

服务期限：                   。

服务地点：                    。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)成交通知书;

(2)本项目采购文件;

(3)投标人提交的响应文件;

(4)专用合同条款及其附件;

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、履约保证金

- 乙方在收到中标通知书后   /  个工作日内，向甲方提供 /   的履约保证金。履约保证金的提交方式为   /  。

- 乙方的履约保证金将在       /     退还乙方。

## 八、其它条款

1、乙方针对本项目对乙方的全体人员负全部的安全责任，并承担由此而引起的法律纠纷以及一切费用；

2、合同模版中未尽部分由甲乙双方根据需要另行填写 。

## 九、合同生效

本合同一式四份，甲乙双方各执两份；经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

甲方：                                   乙方：

单位名称：（公章）                       单位名称：（公章）

法定代表人：                             法定代表人：

授权代表：                               授权代表：

签约日期：                               签约日期：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

开户银行及账号：                         开户银行及账号：