核心交换机技术要求（2套）

▲1.硬件架构：支持电源冗余和管理模块冗余；交换机采取CLOS架构，交换网板与管理板的物理分离；整机插槽数≥20。

▲2.整机性能：交换容量≥600Tbps、包转发率≥260000Mpps。（提供官网截图及链接）

▲3.本次实配：双电源、双引擎、满配交换网板；40G光口≥6个、10G光口≥60个。

4.功能要求：

支持OpenFlow1.3标准；

支持链路聚合、端口镜像；

支持802.3ad(LACP)，支持负载均衡；

支持802.1Q VLAN数量≥4K；

支持STP、RSTP、MSTP协议；

支持丰富的路由协议，如RIPv1/V2,并支持MD5认证、OSPFv2、BGP4、LPM Routing、Policy-based Routing(PBR)、URPF、黑洞路由；

支持防DOS攻击功能,当网络中出现源 IP地址与目的IP地址相同的DOS攻击时,交换机不受影响,正常转发

业务数据；

支持专业级IPv4/IPv6 ACL功能:IPv4 Vlan ACL、IPv6 Vlan ACL、IPv6 Port-range ACL；

支持QinQ增强特性-灵活QinQ功能；

支持CPU镜像、多Session 镜像功能（提供国家认可的检测机构出具的测试报告）；

支持支持增强型远程镜像功能,突破普通镜像只能在本地/本网段进行流量镜像监控的局限,可跨越多网段多

交换机进行镜像；

支持IPv6 SAVI接入网源地址验证功能,从接入层保证源地址的真实性,增强IPv6 网络安全性；

支持生成树快速收敛功能,在网络拓扑发生震荡时,设备能进行快速收敛，收敛时间不高于60ms（提供国家认可的检测机构出具的测试报告）；

支持L2 over GRE功能,支持二层报文进行GRE封装,可以实现广域网大二层网络；

支持增强型多VLAN子网流量工程EMVTE,可以实现非环网条件下的快速收敛（提供国家认可的检测机构出具的测试报告）；

支持BFD(VRRP、静态路由、RIP、OSPF、BGP)功能；

支持优雅重启(GR)功能,可以实现协议层面的无间断转发；

支持IPFIX功能,开启此功能后,交换机转发数据流量时会生成IPFIX报文（提供国家认可的检测机构出具的测试报告）；

支持sFlow功能,采用数据流随机采样技术,对通过交换机的流量进行流信息采样；

支持以太网OAM功能,该功能能对链路进行监视,在链路出现问题时产生告警,

支持FULL EAPS功能。网络有环路条件下,FULL EAPS能自动block 相关链路,具有防环效果（提供国家认可的检测机构出具的测试报告）；

支持多进程MSTP进程。设备上存在多个MSTP进程时,各个进程都能够正确选取根桥、设置端口状态（提供国家认可的检测机构出具的测试报告）；

支持虚机感知VEPA功能。

5.资质要求（提供证书复印件）：IPv6 Ready Phase-2 Enhanced认证。
