附件：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络摄像机 | 1、靶面尺寸≥1/1.8英寸。 2、1路100M/1000M以太网接口(RJ45接口)，2路报警输入接口、2路报警输出接口，1路音频输入接口、1路音频输出接口，1路电源返送接口，1个SD卡槽，1个硬件恢复默认按钮。 3、红外灯关闭情况下彩色模式:0.00021x(AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡彩色色块)黑白模式:0.00011x(AGCON、R输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)。 4、在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJIPEG设置选项:可将H.264和H.265格式设置为Baseline/Main/HighProfile。 5、在IE浏览器下，具有远程监控平台接入配置选项。 6、在网络直连环境下，在只输出主码流分辨率设置为1920×1080、顿率设置为30fps、码率设置为IMbps时，视频图像传输至客户端的延时时间180ms。 7、水平分辨力试验：应≥1000TVL(分辨率为1920×1080，码率为1Mbps，顿率为25fps)。 8、可通过IE浏览器对存储卡进行读写锁定及解锁设置，锁定后的存储卡不能在电脑、手机或其他设备上读取。 ★9、在IE浏览器下，具有亮度、对比度饱和度、锐度、gamma设置选项。 ★10、可按设置的时间自动重启系统或自动删除旧文件。 11、在音频编码格式设置为PCM、G.711A、G.711Mu、AAC时，音频采样率可设置为8KHz、16KHz、32KHz、48KHz、64KHz、96KHz。 12、在IE浏览器下，具有LineIn音频输入模式设置选项，输入/输出音量可调。 13、可通过客户端软件或IE浏览器发起语音对讲具有立体声设置选项。 14、视音频失步试验：≤1秒。 ★15、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30帧/秒。 16、当以下的智能分析行为触发时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示: a)绊线入侵;b)区域入侵:C)物品遗留;d)物品搬移:e)徘徊检测:f)停车检测g)快速移动;:h)人员聚集;1)区域进入;J)区域离开;行为分析触发后，支持报警联动抓图录像、目标框跟踪、报警上传、发送邮件。 17、支持彩色/黑白模式下的滤光片自动切换功能。 ★18、欠压/过压检测功能检查：检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示。 以上标“★”项为产品核心参数，需提供公安部检测报告体现，提供检测报告复印件并加盖原厂公章或投标专用章； ★19、接入校园标准化考场平台，提供原厂售后服务承诺函，提供136路平台接入授权。 | 136 | 台 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 12V/2A | 136 | 台 |  |
| 3 | 摄像机支架 | 铝合金壁装支架 | 136 | 台 |  |
| 4 | 存储服务器 | 1、采用3U 16盘位专业存储设备； 2、采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； 3、具有2个电源模块，能独立进行工作，标配2个千兆网口 4、支持接入6T、8T、10T硬盘 ，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； ★5、支持Raid5、Raid5EE、Raid6，支持全局热备和局部热备；支持Raid即建即用；支持逻辑卷的动态在线扩展；支持监控级和企业级硬盘创建RAID； 6、当RAID组内2块及2块以上硬盘发生故障或者出现硬盘丢失时，原RAID组内磁盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 7、支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后1min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ； ★ 8、支持多画面同时段录像同时回放，不同时段录像同时回放；支持网络下载录像速度不低于90MBps ★ 9、支持通过浏览器对设备中的硬盘进行固件升级 ★ 10、支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，设备可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放 ★ 11、支持在硬盘处于休眠的状态下，可查询录像文件 ★ 12、支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放； 13、可支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； 14、支持快照功能，可通过浏览器设置母盘，并创建对应的子盘，数据可同时在母盘和子盘中存储； 15、支持集群功能：当发生故障时可在WEB日志和客户端报警提醒，当故障恢复后，可由备份服务器实现高速、中速、低速进行回传（1<M<N）； 16、在不增加任何外外围服务器硬件的情况上,可由存储设备直接进行虚拟化云系统部署 ★ 17、可在Normal和Rescue两个系统模式之间进行切换，当任何一个模式无法正常启动时，另外一个模式能正常工作； 18、RAID出现损坏、降级时，支持日志和客户端报警 ； 19、只允许白名单中的IP地址所对应的设备或平台对本机进行校时 ； 20、具备MiniSAS和eSATA接口，支持esata备份，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份 ； 以上标“★”项为产品的核心参数，需公安部检测报告体现，并提供检测报告复印件，加盖原厂公章或投标专用章。 ★21、与标准化考场平台存储统一存储，统一管理 | 3 | 台 |  |
| 5 | 监控级硬盘 | 4000G；7200RPM；256M；SATA | 56 | 块 |  |
| 6 | 监视器 | 产品尺寸：43″ 亮度：380cd/m² 对比度：1200:1 分辨率：3840×2160 裸机尺寸（含边框）：969.1×566.8×82.4 安装方式：底座、壁挂 控制方式：按键、红外遥控 输入信号：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1 输出信号：Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2 标配配件：HDMI线缆、电源线、底座、遥控器 外观与标准化考场显示器一致，做到整体美观大方 供应商需做到与标准化考场原系统统一解码上墙，形成9台监视器同时显示，相互切换 | 3 | 台 |  |
| 7 | 电波钟 | 1、指针式电波挂钟； 2、考场专用，与国家授时中心同步更新计时功能，自动校正，中国码，静音，16吋（圆形，直径40厘米，金属拉丝外壳）； 3、有闰秒调整功能, 随时与世界协调时同步； 4、授时系统为中国国家授时中心发射机→接收机； 5、有自动校正消除误差功能； 6、累计误差为零； 7、平均瞬时日差： -0.5—+0.5s/d； 8、平均功耗电流≤180µA； 9、定位时间：6分钟； 10、指示校准：6分钟； 11、具有自动接收、定时接收、强制接收功能； 12、执行国家标准：产品符合GB/T 20408-2006 国标； 13、提供原厂质保承诺函。 | 62 | 台 |  |
| 8 | 汇聚交换机 | ★一、规格要求： 1、交换容量≥590Gbps（以官网最小值为准，并提供官网链接及截图证明），包转发率≥130Mpps。 2、提供≥24个千兆电口、万兆光口≥4个； ★3、整机满负荷情况下功耗＜23W，（提供官网链接及截图证明） 二、功能要求： ★1、支持VSF虚拟化技术，可通过多种连接方式连接同一系列的设备，将其虚拟化成一台虚拟设备，使交换机端口数、带宽和转发处理能力成倍增长；（提供官网链接及截图证明）； 2、支持静态路由、RIP/RIPng等路由，OSPF/OSPFv3、BGP/BGP4+、VRRP、IGMP v1/v2/v3； ★3、支持断电告警Dying GASP功能，设备在系统电源丢失后触发SNMP告警信息通报给远端的网管平台，方便用户运维（提供官网链接及截图证明）； ★4、支持IPv6 SAVI接入网源地址验证功能，从接入层保证源地址的真实性，增强IPv6网络安全性（提供国内第三方权威机构测试报告复印件）； ★5、支持端口LED Shut-off功能，用户可根据自己需求，设定交换机在指定时间段内端口LED灯自动的UP或者DOWN。（提供国内第三方权威机构测试报告复印件）； ★二、资质要求： 1、投标产品符合国际标准电磁规范的CE(EMC)、CE(LVD)、FCC认证，并提供证书。 2、投标产品通过中国国家强制性产品认证证书，提供证书复印件加盖原厂商投标专用章。 3、投标设备需为省级或以上新技术新产品（服务）产品，提供相应资料证明。 4、提供原厂售后服务承诺函 | 2 | 台 |  |
| 9 | 楼层交换机 | ★1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥96Mpps，提供官网截图证明，若提供两个指标，以最小的为准 ★2、提供≥26个千兆电口、千兆复用光口≥2个、千兆非复用光口≥2个； ★3、设备采用绿色环保、无风扇静音设计，功耗≤20W，提供官网截图证明； 4、支持断电告警（Dying Gasp）功能，交换机能在断电时通过网管端口，将断电告警的类型的trap包发送给管理端；提供国内第三方权威机构测试报告复印件）； ★5、支持增强型多VLAN子网流量工程,实现非环网条件下的快速收敛，提供国家权威机构测试报告作为证明（提供国内第三方权威机构测试报告复印件）； ★6、支持IPv6 SAVI接入网源地址验证功能，从接入层保证源地址的真实性，增强IPv6网络安全性（提供国内第三方权威机构测试报告复印件）； 7、支持完善的以太网OAM技术和 VCT、DDM（数字诊断监测）等特性，快速检测网络故障，降低运维难度（提供官网截图证明）； 8、支持IPv6 DHCP SERVER功能，支持DHCP v4/v6 Snooping； | 8 | 台 |  |
| 10 | 千兆光模块 | 千兆光模块-SFP-单模（1310nm，SMF，10km）-LC接口 | 4 | 个 |  |
| 11 | 电源线 | 1、执行标准：GB/T5023.5-2008 2、产品型号：60227 IEC 53（RVV）普通型 3、产品型号：60227 IEC 52（RVV）轻型 4、额定电压：U0/U为300/500V 5、导体：多股裸铜丝绞合 6、绝缘材料：PVC 7、护套材料：PVC 8、额定温度：70℃ 9、RVV2*1.5 | 30 | 卷 |  |
| 12 | 监控专用网线 | 1、护套材质：PE+PVC 2、护套颜色：外护套黑色+内护套灰色 3、成品外径：5.8±0.3 4、导体材质：99.99%无氧铜 5、导体直径：23AWG 6、导体绝缘外径：1.11±0.02mm 7、特性阻抗：100±15Ω 8、导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 9、工作电容最大值：≤5.6nF/100m 10、单根导体最大电阻：≤9.5Ω/100m 11、线对直流电阻不平衡性：≤2.5% 12、最小互电容：47pf/m 13、最大平衡电容：160pf/km 14、最大电流平衡：5% 15、敷设弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径 16、敷设拉力：建议敷设时短期拉力<110N 17、使用拉力：建议使用时长期拉力<20N 18、应用：两端分别直连摄像机及电脑端，支持300米传输；两端分别直连摄像机及10/100/1000M自适应交换机，支持250米传输；两端分别直连摄像机及10M半双口端口网管型交换机，支持360米传输。 | 22 | 箱 |  |
| 13 | 光缆 | 1、外护套材料：聚乙烯（PE） 2、光缆加强件：中心单根高强度磷化钢丝 3、钢丝直径：1.0mm 4、铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 5、松套管材质：PBT 6、纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 7、芯数：8芯 8、可选光纤类型：OS2单模光纤 9、敷设方式：直埋适用，进局、管道、槽道、电缆沟、架空可用 10、敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 11、敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N 12、使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N 13、敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N 14、使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N | 1000 | 米 |  |
| 14 | 光纤熔接及辅材 | 1、此次监控系统光纤网络的所有熔钎 2、机房所需的机柜及墙壁机柜 3、此次监控系统所需的辅材 | 1 | 批 |  |
| 15 | 安装集成 | 施工、安装、调试等 | 1 | 项 |  |